# 1 Цели проекта

## 1.1 Назначение проекта

Целью настоящего проекта является разработка, изготовление, программирование, испытания и ввод в эксплуатацию роботизированной системы автоматической сварки с использованием технологий лазерного трёхмерного сканирования, машинного зрения и адаптивного управления траекторией движения промышленного робота.

Разрабатываемая Система предназначена для автоматизации технологических процессов сварки металлоконструкций различной конфигурации, обеспечения высокой точности позиционирования сварочного инструмента, автоматического определения геометрии изделия, компенсации отклонений установки заготовки, контроля качества сварных соединений и формирования электронной технологической документации.

Комплекс должен обеспечивать выполнение полного технологического цикла без необходимости ручной корректировки траектории сварки после установки изделия оператором.

Основой функционирования комплекса является интеграция промышленного робота, системы лазерного технического зрения, сварочного оборудования, промышленного программного обеспечения и централизованной системы управления в единый автоматизированный технологический комплекс.

Общая структурная архитектура комплекса приведена в Приложении Ж.

## 1.2 Основные цели разработки

Разработка Системы направлена на решение следующих производственных задач:

• автоматизация сварочных операций при изготовлении изделий различной геометрической сложности;

• исключение необходимости ручного программирования каждого изделия;

• автоматическое определение фактического положения изделия в рабочей зоне;

• автоматическое построение и корректировка траектории движения сварочной горелки;

• повышение стабильности качества сварных соединений;

• уменьшение влияния человеческого фактора на технологический процесс;

• повышение производительности сварочного участка;

• снижение количества брака;

• обеспечение полной прослеживаемости производственного процесса;

• создание цифрового архива параметров сварки и результатов контроля качества.

## 1.3 Основные задачи проекта

Для достижения поставленных целей в рамках настоящего проекта должны быть решены следующие задачи.

- Разработка механической части роботизированного комплекса.

- Разработка системы крепления изделий.

- Разработка системы позиционирования лазерного сканера большого диапазона.

- Разработка системы охлаждения и термостабилизации измерительного оборудования.

- Разработка программного обеспечения управления промышленным роботом.

- Разработка программного обеспечения обработки облаков точек.

- Разработка алгоритмов обнаружения сварных соединений.

- Разработка алгоритмов автоматического определения базовых поверхностей изделия.

- Разработка алгоритмов регистрации CAD-модели относительно фактической геометрии изделия.

- Разработка алгоритмов автоматической генерации сварочных траекторий.

- Разработка системы контроля качества сварных соединений.

- Разработка базы данных изделий, технологических параметров и результатов контроля.

- Разработка операторского интерфейса.

- Разработка системы диагностики оборудования.

- Разработка системы регистрации аварийных событий.

- Разработка эксплуатационной документации.

## 1.4 Целевые показатели проекта

В результате выполнения работ должна быть создана промышленная роботизированная система, обеспечивающая достижение следующих технических показателей.

| Показатель | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Повторяемость позиционирования робота | не хуже ±0,05 мм |
| Точность позиционирования сварочной горелки | не хуже ±0,10 мм |
| Автоматическое определение положения изделия | не менее 99 % |
| Автоматическое распознавание сварных соединений | не менее 98 % |
| Время построения корректирующей траектории | не более 60 с |
| Время загрузки нового изделия из библиотеки | не более 30 с |
| Коэффициент готовности комплекса | не менее 0,95 |
| Средняя наработка на отказ | не менее 5000 ч |
| Среднее время восстановления | не более 4 ч |

Конкретные значения отдельных характеристик допускается уточнять на этапе технического проектирования при условии сохранения функциональных возможностей комплекса.

## 1.5 Концепция функционирования комплекса

Функционирование роботизированной системы должно осуществляться по принципу полностью автоматизированного технологического цикла.

После установки изделия оператором комплекс самостоятельно выполняет последовательность технологических операций:

• идентификацию изделия;

• самодиагностику оборудования;

• лазерное сканирование изделия;

• построение цифровой модели;

• определение базовых поверхностей;

• регистрацию изделия относительно CAD-модели;

• поиск сварных соединений;

• расчёт корректирующих преобразований;

• генерацию траектории сварки;

• выполнение сварочных операций;

• контроль качества выполненного сварного соединения;

• регистрацию результатов;

• формирование электронного протокола контроля.

Логика функционирования комплекса должна соответствовать диаграмме технологического процесса, приведённой в Приложении И.

## 1.6 Ожидаемые результаты выполнения проекта

По завершении работ Исполнитель должен передать Заказчику:

• полностью работоспособный роботизированный сварочный комплекс;

• комплект конструкторской документации;

• комплект электрических схем;

• комплект пневматических схем;

• комплект программной документации;

• исходные тексты программного обеспечения;

• эксплуатационную документацию;

• руководство оператора;

• руководство администратора;

• руководство по техническому обслуживанию;

• программу и методику испытаний;

• протоколы испытаний;

• комплект обучающих материалов;

• электронную библиотеку технологических профилей сварки.

Разрабатываемая Система должна быть готова к эксплуатации в условиях промышленного производства после завершения приёмочных испытаний и подписания акта ввода в эксплуатацию.

2 Назначение и область применения

2.1 Назначение Системы

Роботизированная система сварки (далее — Система) предназначена для выполнения высокоточной дуговой сварки (GMAW/FCAW) металлических узлов и конструкций в автоматическом режиме. Система ориентирована на производства с высокой вариативностью номенклатуры изделий, где требуется минимизация времени переналадки и исключение ручного программирования траекторий для каждой новой заготовки.

Основным функциональным назначением Системы является:

- Геометрическая адаптация: автоматическая корректировка программы движения робота на основе данных лазерного сканирования для компенсации погрешностей сборки, установки заготовки и тепловых деформаций в процессе сварки.

- Обнаружение целевых объектов: автоматический поиск сварных стыков, кромок, отверстий и базовых точек изделия без использования дорогостоящей высокоточной оснастки.

- Интегрированный контроль качества (NDT): бесконтактный инструментальный контроль геометрии сформированного сварного шва непосредственно после завершения операции с регистрацией дефектов.

2.2 Область применения

Система подлежит применению на предприятиях машиностроительного комплекса, специализирующихся на производстве:

- рамных и корпусных металлоконструкций;

- узлов транспортного машиностроения (железнодорожный, автомобильный транспорт);

- элементов энергетического и нефтегазового оборудования (сосуды, фланцы, патрубки);

- строительных металлоконструкций повышенной ответственности.

Система эффективна в условиях единичного, мелкосерийного и серийного производства, обеспечивая повторяемость качества при минимальных затратах на технологическую подготовку.

2.3 Технологические ограничения и характеристики изделий

Система должна обеспечивать обработку изделий со следующими характеристиками:

2.3.1 Геометрические параметры заготовок

- Габаритные размеры рабочей зоны: не менее 1000 × 1000 × 1500 мм.

- Максимальная масса загружаемого изделия: не менее 250 кг (с учетом оснастки).

- Типы сварных соединений: стыковые (без разделки и с разделкой кромок), нахлесточные, тавровые, угловые.

- Траектории швов: прямолинейные, круговые, сложные пространственные кривые (spline-траектории).

2.3.2 Материалы и толщины

- Материалы: низкоуглеродистые и низколегированные стали, нержавеющие стали аустенитного класса (AISI 304, 316 и аналоги), алюминиевые сплавы (при наличии соответствующего сварочного источника).

- Диапазон толщин свариваемого металла: от 2.0 мм до 20.0 мм (уточняется параметрами сварочного процесса на этапе проектирования).

2.4 Эксплуатационные преимущества перед традиционными методами

Внедрение Системы должно обеспечивать следующие технологические преимущества относительно стандартных роботизированных ячеек без систем технического зрения:

- Снижение требований к точности сборки: Система должна корректно отрабатывать зазоры и смещения кромок в пределах +/- 5 мм за счет адаптивной коррекции параметров (скорость, ток, колебания).

- Работа без жесткой оснастки: исключение необходимости использования кондукторов высокой точности; Система находит деталь по "образу" или базовым поверхностям.

- Сквозная цифровизация (Digital Twin): формирование цифрового паспорта каждого изделия, включающего 3D-модель "как спроектировано" (CAD) и облако точек "как произведено" (Scan), с наложением результатов контроля швов.

- Снижение операционных затрат: уменьшение времени цикла за счет исключения этапа ручного поиска начала шва (touch-sensing) и замена его на мгновенное лазерное сканирование.

2.5 Экономические и производственные цели применения

Применение Системы направлено на достижение следующих бизнес-показателей:

- Повышение КИО (Коэффициента использования оборудования): за счет минимизации простоев на переналадку и программирование.

- Стандартизация качества: переход от субъективной оценки качества сварщиком к объективному машинному контролю (Приложение П).

- Прослеживаемость (Traceability): автоматическое ведение БД результатов сварки для интеграции в ERP/MES системы предприятия через протоколы MQTT/OPC UA (Приложение З).

3 ТРЕБОВАНИЯ

3.1 Общие требования

Роботизированная система сварки должна представлять собой единый программно-аппаратный комплекс, предназначенный для выполнения полного автоматизированного цикла обработки изделия без необходимости ручной корректировки технологических параметров после начала выполнения производственного задания.

Все подсистемы комплекса должны функционировать как единая распределённая система управления, объединённая промышленной сетью Ethernet.

Архитектура комплекса должна обеспечивать возможность масштабирования без изменения основных принципов взаимодействия между компонентами.

Структурная схема комплекса приведена в Приложении Ж.

В состав комплекса должны входить:

• промышленный робот;

• сварочный источник;

• лазерный сканер малого диапазона;

• лазерный сканер большого диапазона;

• позиционер большого сканера;

• поворотный стол;

• шкаф управления;

• промышленный компьютер;

• станция оператора;

• сервер хранения данных;

• система обеспечения безопасности;

• система охлаждения;

• система удаления сварочного аэрозоля.

Все устройства комплекса должны функционировать в едином информационном пространстве.

Связь между устройствами должна осуществляться по промышленным протоколам обмена данными.

Все технологические параметры должны храниться централизованно.

3.2 Функциональные требования

Роботизированная система должна обеспечивать полностью автоматизированное выполнение технологического цикла изготовления изделия.

Общий алгоритм работы комплекса приведён в Приложении И.

Комплекс должен поддерживать три режима работы.

Автоматический режим

В автоматическом режиме система должна самостоятельно выполнять весь технологический цикл.

Последовательность операций должна включать:

• загрузку технологического задания;

• идентификацию изделия;

• проверку готовности оборудования;

• самодиагностику;

• обзорное сканирование изделия;

• определение базовых поверхностей;

• построение цифровой модели;

• совмещение с CAD-моделью;

• определение сварных соединений;

• генерацию траектории;

• проверку кинематической достижимости;

• выполнение сварки;

• контроль качества;

• регистрацию результатов;

• передачу информации в базу данных;

• завершение цикла.

Переход между этапами должен выполняться автоматически.

Полуавтоматический режим

В полуавтоматическом режиме оператор должен иметь возможность выполнять отдельные технологические операции независимо.

Допускается выполнение следующих операций:

• отдельное сканирование;

• повторная калибровка;

• генерация новой траектории;

• сварка отдельного шва;

• контроль качества;

• повторный контроль;

• повторная регистрация изделия.

Режим наладки

В режиме наладки допускается:

• ручное управление роботом;

• управление поворотным столом;

• управление позиционером сканера;

• настройка параметров сварки;

• настройка системы зрения;

• проверка приводов;

• тестирование датчиков;

• диагностика оборудования.

Выполнение сварки в режиме наладки допускается только после подтверждения оператора.

3.3 Архитектура технологического процесса

Технологический цикл комплекса должен соответствовать приведённой ниже последовательности.

СТАРТ

│

▼

Загрузка технологического задания

│

▼

Проверка состояния комплекса

│

┌────────┴────────┐

│                 │

Не готов         Комплекс готов

│                 │

▼                 ▼

Сообщение HMI      Самодиагностика

│

▼

Обзорное сканирование

│

▼

Построение облака точек

│

▼

Определение базовых поверхностей

│

▼

Совмещение с CAD-моделью

│

▼

Автоматический поиск швов

│

▼

Построение траектории робота

│

▼

Проверка кинематики робота

│

┌──────────┴──────────┐

│                     │

Недостижимо           Достижимо

│                     │

▼                     ▼

Сообщение оператору      Выполнение сварки

│

▼

Автоматический контроль

│

▼

Формирование отчёта

│

▼

Передача данных в БД

│

▼

ГОТОВО

Каждый этап технологического процесса должен завершаться проверкой корректности полученных результатов.

При обнаружении ошибки выполнение технологического цикла должно быть приостановлено.

Информация о причине остановки должна автоматически регистрироваться в журнале событий.

Переход к следующему этапу допускается только после успешного завершения предыдущего.

Все результаты обработки должны сохраняться в центральной базе данных комплекса.

3.3.1 Машина состояний комплекса

Логика работы программного обеспечения должна быть реализована в виде конечного автомата состояний.

Допускаются следующие состояния комплекса:

OFFLINE

│

INITIALIZATION

│

READY

│

SCANNING

│

PROCESSING

│

TRAJECTORY

│

WELDING

│

INSPECTION

│

REPORT

│

READY

При возникновении любой аварийной ситуации система должна немедленно перейти в состояние:

EMERGENCY

Возврат к выполнению производственного задания допускается только после:

• устранения причины аварии;

• повторной самодиагностики;

• подтверждения оператором;

• успешной проверки оборудования.

3.4 Требования к системе технического зрения (Vision System)

Система технического зрения (СТЗ) является основным измерительным модулем комплекса. СТЗ должна обеспечивать бесконтактное получение трехмерной геометрии изделия, автоматическое распознавание элементов конструкции и формирование массивов данных для коррекции траектории.

3.4.1 Конвейер обработки данных (Processing Pipeline)

Программное обеспечение СТЗ должно реализовывать последовательный алгоритм обработки данных согласно Приложению Л:

- Сбор данных: Синхронный опрос лазерных сканеров и энкодеров робота/позиционера.

- Препроцессинг: Фильтрация облака точек методом SOR (Statistical Outlier Removal) для удаления «летающих» точек и шумов.

- Температурная компенсация: Автоматическая корректировка координат на основе данных системы термостабилизации (Приложение Г).

- Сегментация: Выделение значимых поверхностей методом RANSAC (Random Sample Consensus).

- Регистрация (Alignment): Совмещение полученного облака точек с эталонной CAD-моделью методом ICP (Iterative Closest Point) до достижения погрешности не более 0.1 мм.

- Экстракция шва: Автоматическое выделение линии стыка, определение параметров разделки и зазора.

3.4.2 Требования к точности и разрешению

- Разрешение СТЗ по оси Z (глубина): не хуже 0.05 мм.

- Погрешность определения координат центра шва: не более +/- 0.1 мм.

- Минимально обнаруживаемый зазор: 0.2 мм.

- Устойчивость к внешней засветке (дуга, блики): СТЗ должна иметь аппаратные и программные оптические фильтры.

3.5 Требования к сварочной подсистеме и адаптации

Сварочная подсистема должна работать в тесной интеграции с СТЗ. Управление параметрами должно осуществляться в реальном времени.

3.5.1 Адаптивное управление траекторией (Adaptive Control)

Система должна обеспечивать следующие функции адаптации:

- Seam Tracking: Удержание горелки строго по центру стыка в процессе сварки.

- Adaptive Filling: Автоматическое изменение скорости сварки и подачи проволоки в зависимости от фактического изменения зазора (раздела кромок), измеренного СТЗ перед дугой.

- Collision Avoidance: Предварительная проверка траектории на наличие коллизий горелки с деталью или оснасткой.

3.6 Требования к программному обеспечению (Software Architecture)

Архитектура ПО должна быть модульной, распределенной и соответствовать Приложению К. ПО должно функционировать под управлением ОС реального времени или специализированного промышленного ядра.

3.6.1 Состав модулей ПО

- Vision Engine: Модуль обработки 3D-данных и распознавания образов.

- Kinematics Solver: Модуль решения обратной задачи кинематики для 6-осевого робота и внешних осей.

- Trajectory Planner: Генератор траекторий на основе NURBS-сплайнов для плавности движения.

- Database Manager: Модуль синхронизации с PostgreSQL/InfluxDB.

- Safety Supervisor: Модуль контроля барьеров безопасности и аварийных остановок.

3.6.2 Требования к интерфейсу оператора (HMI)

- Визуализация: Отображение 3D-модели изделия в реальном времени с наложением облака точек сканирования.

- Диагностика: Отображение статуса всех узлов (Active/Idle/Error) на главном экране.

- Разграничение прав: Система авторизации (Оператор, Технолог, Сервис).

- Логгирование: Запись всех действий персонала и системных сообщений с меткой времени.

3.7 Требования к информационному обмену и интеграции

Комплекс должен интегрироваться в ИТ-инфраструктуру предприятия по схеме, приведенной в Приложении З.

3.7.1 Протоколы и интерфейсы

- MQTT (Industrial): Передача телеметрии (ток, напряжение, скорость, координаты) на верхний уровень предприятия с частотой не менее 10 Гц.

- OPC UA: Взаимодействие со SCADA-системами и внешними программируемыми контроллерами.

- REST API: Выгрузка отчетов о качестве в PDF/JSON форматах.

- TCP/IP (Raw): Низкоуровневый обмен между Vision Engine и Robot Controller с задержкой не более 2 мс.

3.7.2 Структура данных (Data Model)

Каждый сварочный цикл должен завершаться формированием "Цифрового паспорта шва", содержащего:

- ID детали и номер шва;

- График фактических значений тока и напряжения;

- 3D-профиль шва до и после сварки;

- Расчетные параметры дефектов (подрез, наплыв, непровар).

3.8 Требования к безопасности и защите (Safety)

Система безопасности должна соответствовать ГОСТ Р ИСО 13849-1 и обеспечивать категорию защиты SIL3/PLe.

- Зонирование: Создание двух зон (предупреждения и остановки) с использованием лазерных сканеров безопасности.

- Блокировка лазера: Автоматическое отключение питания лазеров при открытии дверей ограждения.

- Конвергенция управления: Единая кнопка E-Stop, останавливающая робота, сварочный источник и поворотный стол одновременно.

- Световая индикация: Согласно стандарту (Зеленый — цикл завершен, Синий — готов к загрузке, Желтый — работа, Красный — авария).

4 ЭТАПЫ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Реализация проекта выполняется в течение 18 месяцев. Работы разбиты на ключевые этапы с обязательным контролем результатов в точках принятия решений (Gate Reviews).

4.1 График реализации проекта

| Этап | Наименование работ | Срок (мес) | Результат (Milestone) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Техническое проектирование | 1–3 | Согласованный Техпроект, 3D-компоновка, P&ID схемы. |
| II | Закупка и изготовление | 4–8 | Поставка робота, сканеров; изготовление рамы и шкафов. |
| III | Разработка программного обеспечения | 5–12 | Релиз Vision Engine, Trajectory Planner, БД и HMI. |
| IV | Монтаж и интеграция | 10–14 | Аппаратная сборка, калибровка «Robot-Eye-Table». |
| V | Заводские испытания (FAT) | 14–16 | Подписанный протокол предварительных испытаний. |
| VI | Приёмочные испытания (SAT) | 16–17 | Проверка на реальных деталях, подтверждение KPI. |
| VII | Ввод в эксплуатацию | 18 | Обучение персонала, передача документации и кодов. |

4.2 Содержание этапов разработки

4.2.1 Этап I: Проектирование и дизайн

Исполнитель разрабатывает детальную архитектуру системы, включая выбор моделей сканеров, расчет кинематики робота и описание протоколов обмена данными (Приложение З). Завершается утверждением Технического проекта Заказчиком.

4.2.2 Этап III: Разработка интеллектуальных модулей ПО

Критический этап. Исполнитель должен продемонстрировать на симуляторе или лабораторном стенде работоспособность алгоритмов:

- распознавания шва по облаку точек;

- ICP-регистрации заготовки с CAD-моделью;

- автоматической генерации траектории без соударений.

4.2.3 Этап V: Предварительные испытания (FAT)

Проводятся на территории Исполнителя. Проверяется базовая функциональность: точность позиционирования, работа системы безопасности, стабильность связи между PLC и роботом.

5 КОНТРОЛЬ И ПРИЕМКА СИСТЕМЫ

Приемка работ осуществляется комиссией в составе представителей Заказчика и Исполнителя по программе и методике испытаний (ПМИ).

5.1 Виды контроля и испытаний

- Входной контроль: Проверка покупных изделий на соответствие спецификации ТЗ.

- Функциональное тестирование ПО: Верификация алгоритмов обработки данных (Приложение Л) на тестовых наборах облаков точек.

- Комплексные испытания: Проверка работы Системы в автоматическом цикле (Приложение И).

5.2 Критерии успешности приемки (KPI)

Система считается прошедшей приёмочные испытания только при выполнении следующих условий:

- Точность базирования: Погрешность совмещения реальной детали с CAD-моделью не превышает 0.1 мм (подтверждается контрольным измерением).

- Автоматизация: Успешное выполнение 10 циклов сварки подряд на различных типах изделий из библиотеки без вмешательства оператора.

- Качество швов: Геометрические параметры швов (катет, высота усиления) соответствуют ГОСТ 14771/ГОСТ 5264 (подтверждается автоматическим отчетом СТЗ и визуально-измерительным контролем).

- Производительность: Время цикла сканирования и подготовки траектории не превышает значений, указанных в разделе 3.3.10.

- Отказоустойчивость: Отсутствие критических ошибок ПО (сбоев, зависаний) в течение 48 часов непрерывной тестовой эксплуатации.

5.3 Порядок устранения дефектов

При выявлении несоответствий требованиям ТЗ составляется рекламационный акт. Исполнитель обязан устранить замечания за свой счет. Повторные испытания проводятся в объеме, необходимом для подтверждения устранения дефектов.

6 ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И КОМПЛЕКТНОСТИ

6.1 Состав эксплуатационной документации

Исполнитель передает Заказчику документацию на русском языке:

- Паспорт Системы и формуляр метрологической поверки;

- Инструкция по эксплуатации (включая регламент ТО);

- Руководство программиста (описание структуры ПО и API);

- Руководство оператора (включая действия при авариях).

6.2 Комплектность поставки

- Роботизированный комплекс в сборе;

- Комплект монтажных частей и спец. инструмента;

- Лицензионные ключи и дистрибутивы ПО;

- Исходные коды прикладного программного обеспечения со всеми комментариями (хранятся на защищенном носителе).

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

Структурная архитектура комплекса

РОБОТИЗИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                                        Станция оператора HMI                                               │

│                        Визуализация │ Настройка │ Диагностика │ Архив │ Отчеты                           │

└────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┘

│

Gigabit Ethernet

│

┌────────────────────────────────────────────────▼───────────────────────────────────────────────────────────┐

│                               Центральный промышленный сервер                                              │

│                                                                                                            │

│  Vision Engine │ Database │ API │ OPC UA │ MQTT │ Logger │ Trajectory Planner │ Calibration Manager      │

│                                                                                                            │

└────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┘

│

Industrial Ethernet

│

┌─────────────────────────────┼──────────────────────────────┐

│                             │                              │

│                             │                              │

┌─────────▼─────────┐         ┌────────▼────────┐          ┌──────────▼──────────┐

│ Robot Controller  │         │ Safety PLC      │          │ Welding Controller  │

└─────────┬─────────┘         └────────┬────────┘          └──────────┬──────────┘

│                            │                              │

│                            │                              │

┌──────────────▼──────────────┐             │               ┌──────────────▼─────────────┐

│      Промышленный робот      │             │               │     Источник сварки        │

│          6 осей              │             │               │ MIG/MAG/TIG                │

└──────────────┬──────────────┘             │               └────────────────────────────┘

│                            │

┌─────────▼────────┐          ┌────────▼────────┐

│ Малый сканер      │          │ Барьеры         │

│ на роботе         │          │ безопасности    │

└───────────────────┘          └─────────────────┘

┌────────────────────────────────────┐

│ Большой лазерный сканер            │

│ XYZ позиционер                     │

└────────────────────────────────────┘

┌────────────────────────────────────┐

│ Поворотный стол                    │

│ Servo Positioner                   │

└────────────────────────────────────┘

ПРИЛОЖЕНИЕ З

Потоки информации

CAD STEP

│

▼

Импорт CAD

│

▼

Vision Engine

│

▼

Облако точек

│

▼

ICP регистрация

│

▼

Поиск швов

│

▼

Генератор траектории

│

▼

Robot Controller

│

▼

Сварка

│

▼

Контроль качества

│

▼

База данных

│

▼

Отчет PDF

ПРИЛОЖЕНИЕ И

Алгоритм функционирования комплекса

СТАРТ

│

▼

Загрузка задания

│

▼

Проверка оборудования

│

┌───────────┴───────────┐

│                       │

Ошибка                   Норма

│                       │

▼                       ▼

Сообщение            Лазерное сканирование

│

▼

Построение облака точек

│

▼

Регистрация относительно CAD

│

▼

Поиск сварных соединений

│

▼

Построение траектории движения

│

▼

Проверка кинематики робота

│

┌─────────────┴─────────────┐

│                           │

Ошибка                      Успех

│                           │

▼                           ▼

Сообщение HMI             Выполнение сварки

│

▼

Контроль качества

│

▼

Запись результатов

│

▼

КОНЕЦ

ПРИЛОЖЕНИЕ К

Архитектура программного обеспечения

+-----------------------------------------+

|             Operator GUI                |

+----------------------+------------------+

|

+------------------------------+-------------------------------+

|                              |                               |

▼                              ▼                               ▼

+--------------------+       +----------------------+        +--------------------+

| Vision Engine      |       | Robot Motion Engine |        | Database Manager   |

+--------------------+       +----------------------+        +--------------------+

|                              |                               |

▼                              ▼                               ▼

+--------------------+       +----------------------+        +--------------------+

| ICP Engine         |       | Trajectory Planner  |        | Event Logger       |

+--------------------+       +----------------------+        +--------------------+

|                              |                               |

+---------------+--------------+-------------------------------+

|

▼

+----------------------+

| OPC UA / MQTT / API  |

+----------------------+

ПРИЛОЖЕНИЕ Л

Алгоритм обработки облака точек

Лазерное сканирование

│

▼

Получение Point Cloud

│

▼

Удаление шумов

(SOR)

│

▼

Voxel Grid

│

▼

Сегментация

│

▼

RANSAC

│

▼

Поиск базовых поверхностей

│

▼

ICP регистрация

│

▼

Определение шва

│

▼

Расчет смещения

│

▼

Построение новой траектории

ПРИЛОЖЕНИЕ М

Машина состояний комплекса

OFFLINE

│

▼

INITIALIZATION

│

▼

READY

│

▼

SCANNING

│

▼

PROCESSING

│

▼

TRAJECTORY

│

▼

WELDING

│

▼

INSPECTION

│

▼

REPORT

│

▼

READY

При любой аварии

▼

EMERGENCY

ПРИЛОЖЕНИЕ Н

Алгоритм безопасности

Дверь открыта?

│

┌────┴─────┐

│          │

Да          Нет

│          │

▼          ▼

Блокировка   Проверка зоны

│

┌──────┴───────┐

│              │

Человек        Нет человека

│              │

▼              ▼

Emergency Stop     Разрешить движение

│

▼

Разрешить сварку

ПРИЛОЖЕНИЕ П

Алгоритм адаптивной сварки

Получить CAD

│

▼

Получить Point Cloud

│

▼

Совместить модели

│

▼

Вычислить матрицу смещения

│

▼

Пересчитать траекторию

│

▼

Проверить коллизии

│

┌────┴────┐

│         │

Нет       Да

│         │

▼         ▼

Сообщение  Выполнить сварку

оператору

ПРИЛОЖЕНИЕ Р

Диаграмма последовательности технологического цикла (Sequence Diagram)

ДИАГРАММА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

Оператор      HMI        PLC        Vision      Robot      Welding      Database

│            │          │            │           │            │             │

│------------>│          │            │           │            │             │

│ Загрузить   │          │            │           │            │             │

│ изделие     │          │            │           │            │             │

│             │--------->│            │           │            │             │

│             │ Старт    │            │           │            │             │

│             │          │----------->│           │            │             │

│             │          │ Сканирование          │            │             │

│             │          │<-----------│           │            │             │

│             │          │ Облако точек          │            │             │

│             │          │----------->│           │            │             │

│             │          │ ICP        │           │            │             │

│             │          │<-----------│           │            │             │

│             │          │ Траектория │           │            │             │

│             │---------->│----------->│---------->│            │             │

│             │          │           Движение     │            │             │

│             │          │                      ───────────────>│             │

│             │          │                      Сварка          │             │

│             │          │<─────────────────────────────────────│             │

│             │          │ Контроль завершен                    │             │

│             │---------->│----------------------------------------------->│

│             │                         Сохранить отчет                     │

│<------------│                                                          │

│ Отчет готов │                                                          │

ПРИЛОЖЕНИЕ С

Логическая структура базы данных

+--------------------+

|      Изделие       |

+--------------------+

| ID                 |

| Наименование       |

| CAD файл           |

| Материал           |

| Версия             |

+---------+----------+

|

|

+----------------+----------------+

|                                 |

▼                                 ▼

+-------------------+              +--------------------+

|     Программа     |              |     Сканирование   |

+-------------------+              +--------------------+

| ID                |              | ID                 |

| Версия            |              | PointCloud         |

| RobotCode         |              | Время              |

+---------+---------+              +---------+----------+

|                                  |

|                                  |

▼                                  ▼

+-------------+                  +---------------+

|     Шов     |                  |   Измерение   |

+-------------+                  +---------------+

| №           |                  | Ток           |

| Тип         |                  | Напряжение    |

| Длина       |                  | Скорость      |

+------+------+                  +------+--------+

|                                 |

|                                 |

+----------------+----------------+

|

▼

+---------------+

|    Отчет      |

+---------------+

| PDF           |

| JSON          |

| Дата          |

+---------------+

ПРИЛОЖЕНИЕ Т

FMEA (Failure Mode and Effects Analysis)

| № | Возможный отказ | Причина | Последствие | Обнаружение | Реакция системы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потеря связи с роботом | Обрыв Ethernet | Остановка цикла | Heartbeat Timeout | Emergency Stop |
| 2 | Потеря облака точек | Неисправность сканера | Нет траектории | Контроль данных | Повторное сканирование |
| 3 | Ошибка ICP | Недостаточно точек | Неверная регистрация | RMS Error | Запрет сварки |
| 4 | Коллизия | Ошибка траектории | Повреждение оборудования | Collision Check | Остановка движения |
| 5 | Превышение температуры | Перегрев источника | Отказ сварки | Датчик температуры | Пауза цикла |
| 6 | Потеря давления газа | Пустой баллон | Пористость шва | Датчик давления | Блокировка сварки |
| 7 | Отказ сервопривода | Перегрузка оси | Потеря позиционирования | Servo Alarm | Emergency Stop |
| 8 | Ошибка БД | Потеря соединения | Нет архивации | SQL Error | Локальное сохранение с последующей синхронизацией |

ПРИЛОЖЕНИЕ У

Сетевая архитектура комплекса

ENTERPRISE NETWORK

│

│

┌────────────▼─────────────┐

│ ERP / MES / SCADA        │

└────────────┬─────────────┘

│

OPC UA / MQTT

│

══════════════════════════════════════════════════════════════════════

INDUSTRIAL ETHERNET

══════════════════════════════════════════════════════════════════════

┌──────────────┐

│ Application  │

│ Server       │

└──────┬───────┘

│

┌─────────┼──────────┬─────────────┬─────────────┐

│         │          │             │             │

▼         ▼          ▼             ▼             ▼

Robot PLC   Vision    HMI         Database      Safety PLC

│

│

▼

Robot Controller

│

▼

Welding Source

ПРИЛОЖЕНИЕ Ф

Алгоритм автоматической калибровки комплекса

Старт

│

▼

Проверить эталон

│

▼

Сканировать калибровочную пластину

│

▼

Определить реперные точки

│

▼

Вычислить матрицу трансформации

│

▼

Проверить RMS

│

┌──┴──────────┐

│             │

Ошибка      Норма

│             │

▼             ▼

Повтор      Записать параметры

│

▼

Калибровка завершена

ПРИЛОЖЕНИЕ Х

Алгоритм контроля качества сварного шва

Получить профиль шва

│

▼

Фильтрация

│

▼

Поиск оси шва

│

▼

Измерение катета

│

▼

Измерение усиления

│

▼

Поиск дефектов

│

▼

Формирование заключения

│

▼

PASS / FAIL

│

▼

Создание отчета PDF  


ПРИЛОЖЕНИЕ Ц

# Математический базис и алгоритмические модели

Настоящее приложение определяет математические модели и алгоритмы, которые должны быть реализованы в программном обеспечении роботизированного комплекса для обеспечения требуемой точности позиционирования, регистрации геометрии изделия, построения траектории сварки и контроля качества.

Используемые математические методы являются обязательными для реализации либо могут быть заменены эквивалентными алгоритмами при условии обеспечения не худших метрологических характеристик.

## Ц.1 Системы координат

В комплексе используются следующие системы координат:

• World Coordinate System (WCS) — мировая система координат комплекса;

• Robot Base Coordinate System (RCS) — базовая система координат робота;

• Scanner Coordinate System (SCS) — система координат лазерного сканера;

• Tool Coordinate System (TCP) — система координат сварочной горелки;

• Workpiece Coordinate System (PCS) — система координат изделия.

Все преобразования координат должны выполняться автоматически программным обеспечением.

Преобразование точки между системами координат выполняется по формуле

Pworld = Tworld←robot × Trobot←scanner × Pscanner

где

Pworld — координаты точки в мировой системе координат;

Pscanner — координаты точки, полученные лазерным сканером;

T — матрица однородного преобразования.

Каждая матрица преобразования должна иметь размерность 4×4.

## Ц.2 Калибровка системы

После завершения механической сборки комплекса должна выполняться автоматическая калибровка.

Калибровка включает:

• определение взаимного положения робота и сканера;

• определение положения поворотного стола;

• вычисление преобразований между системами координат;

• сохранение параметров в базе данных.

Среднеквадратическая ошибка калибровки (RMS Error) не должна превышать

0,05 мм.

При превышении допустимого значения система должна автоматически перейти в режим повторной калибровки.

## Ц.3 Регистрация облаков точек (ICP)

Для совмещения облака точек с CAD-моделью используется алгоритм Iterative Closest Point.

Последовательность вычислений:

- Импорт CAD-модели.

- Получение облака точек.

- Поиск ближайших соответствующих точек.

- Вычисление матрицы вращения.

- Вычисление вектора смещения.

- Пересчёт координат.

- Расчёт RMS-ошибки.

- Проверка условия остановки.

- Формирование итоговой матрицы преобразования.

Критерии завершения:

• RMS ≤ 0,10 мм;

или

• изменение RMS менее 0,001 мм за одну итерацию;

или

• достижение максимального количества итераций.

## Ц.4 Фильтрация облака точек

Перед выполнением регистрации программное обеспечение должно выполнить предварительную обработку измерений.

Последовательность обработки:

Получение облака

│

▼

Удаление выбросов

│

▼

Voxel Downsampling

│

▼

Statistical Outlier Removal

│

▼

Сглаживание поверхности

│

▼

Передача в ICP

Допускается применение:

• Statistical Outlier Removal;

• Radius Outlier Removal;

• Voxel Grid;

• Bilateral Filter;

• Moving Least Squares.

## Ц.5 Аппроксимация поверхностей

Для определения базовых плоскостей изделия используется алгоритм RANSAC.

Алгоритм должен обеспечивать:

• автоматическое выделение плоскостей;

• определение цилиндрических поверхностей;

• поиск линий пересечения;

• определение ребер изделия;

• определение базовых координат.

Минимальная площадь обнаруживаемой поверхности должна составлять

25 × 25 мм.

## Ц.6 Построение траектории

После регистрации изделия выполняется построение рабочей траектории.

Последовательность вычислений

CAD

│

▼

Импорт геометрии

│

▼

Определение линии шва

│

▼

Расчёт нормали

│

▼

Расчёт положения TCP

│

▼

Расчёт ориентации горелки

│

▼

Проверка кинематики

│

▼

Оптимизация скорости

│

▼

Robot Program

Траектория должна обеспечивать:

• непрерывность движения;

• отсутствие резких изменений скорости;

• отсутствие скачков ускорения;

• постоянный угол наклона горелки;

• соблюдение технологических параметров сварки.

## Ц.7 Проверка коллизий

Перед запуском программы должна выполняться виртуальная проверка.

Контролируются:

• столкновение горелки с изделием;

• столкновение робота с оснасткой;

• столкновение с поворотным столом;

• превышение рабочих зон;

• приближение к сингулярностям.

При обнаружении хотя бы одной потенциальной коллизии выполнение программы запрещается.

## Ц.8 Контроль качества сварного соединения

После завершения сварки выполняется автоматический анализ.

Последовательность:

Сканирование

│

▼

Построение профиля

│

▼

Измерение катета

│

▼

Измерение усиления

│

▼

Поиск дефектов

│

▼

PASS / FAIL

Определяются:

• катет;

• усиление;

• подрез;

• прожог;

• смещение кромок;

• непровар;

• наплыв;

• отклонение траектории.

## Ц.9 Статистическая обработка результатов

После завершения каждого цикла система должна вычислять:

• среднее значение отклонения;

• среднеквадратическое отклонение;

• максимальное отклонение;

• минимальное отклонение;

• коэффициент повторяемости;

• коэффициент стабильности процесса (Cp, Cpk — при использовании статистического управления процессом).

Полученные данные сохраняются в базе данных и используются для анализа стабильности технологического процесса.

ПРИЛОЖЕНИЕ Ц

Математический базис и алгоритмические модели

В настоящем приложении приведены описания математических методов, которые должны быть реализованы в программном обеспечении комплекса для достижения требуемых точностных характеристик.

Ц.1 Пространственные преобразования координат

Все вычисления в Системе должны базироваться на аппарате матриц однородных преобразований размером $4 \times 4. Каждоезвено комплекса (робот, сканеры, стол) описывается своей локальной системой координат (. Каждое звено комплекса (робот, сканеры, стол) описывается своей локальной системой координат (Каждое звено комплекса (робот, сканеры, стол)описываетсясвоейлокальнойсистемойкоординат(LCS$).

Трансформация из системы координат сканера (SSS) в базовую систему координат робота (BBB) описывается как:

PB=TB←S⋅PSP_B = T_{B \leftarrow S} \cdot P_SPB​=TB←S​⋅PS​

где:

- TB←ST_{B \leftarrow S}TB←S​ — матрица преобразования;

- PSP_SPS​ — координаты точки в системе сканера.

Программное обеспечение должно автоматически вычислять результирующую матрицу для каждой точки облака с учетом текущего положения осей робота и внешних позиционеров (прямая задача кинематики).

Ц.2 Алгоритм совмещения (ICP Registration)

Для совмещения фактического облака точек (PPP) с референсной CAD-моделью (QQQ) должен использоваться итерационный алгоритм ближайших точек (IterativeIterativeIterative ClosestClosestClosest PointPointPoint). Целевой функцией является минимизация среднеквадратичного отклонения:

E(R,t)=∑i=1N∣∣(R⋅pi+t)−qi∣∣2E(R, t) = \sum_{i=1}^{N} ||(R \cdot p_i + t) - q_i||^2E(R,t)=i=1∑N​∣∣(R⋅pi​+t)−qi​∣∣2

где:

- RRR — матрица ротации;

- ttt — вектор трансляции;

- qiq_iqi​ — ближайшая точка на поверхности CAD-модели для точки pip_ipi​.

Критерием успешного совмещения является достижение RMSRMSRMS (Root Mean Square) ошибки менее 0.1 мм за конечное число итераций.

Ц.3 Аппроксимация поверхностей (Метод RANSAC)

Для выделения базовых плоскостей и поиска линий стыка должен применяться метод RANSACRANSACRANSAC. Математическая модель плоскости задается уравнением:

ax+by+cz+d=0ax + by + cz + d = 0ax+by+cz+d=0

Алгоритм должен обеспечивать устойчивое выделение плоскостей даже при наличии до 40% шумовых точек в облаке.

Ц.4 Планирование траектории (NURBS Интерполяция)

Для обеспечения плавности движения робота и исключения рывков при сварке сложных криволинейных швов, генерация траектории должна осуществляться с использованием B-сплайнов (NURBSNURBSNURBS). Кривая определяется как:

C(u)=∑i=0nwiBi,k(u)Pi∑i=0nwiBi,k(u)C(u) = \frac{\sum_{i=0}^{n} w_i B_{i,k}(u) P_i}{\sum_{i=0}^{n} w_i B_{i,k}(u)}C(u)=∑i=0n​wi​Bi,k​(u)∑i=0n​wi​Bi,k​(u)Pi​​

Данный метод позволяет динамически изменять скорость робота в зависимости от кривизны шва при сохранении постоянного угла наклона горелки.

Ц.5 Алгоритм оценки качества шва

Оценка качества геометрии шва выполняется путем сравнения сечения фактического шва с теоретическим профилем. Вычисляются следующие параметры:

- Катет шва (hhh): Расстояние от корня до границы сплавления.

- Выпуклость/Вогнутость (ggg): Отклонение поверхности шва от линии, соединяющей края.

- Подрез: Впадина на границе шва и основного металла (порог срабатывания — глубина > 0.5 мм).

Результаты измерений должны статистически обрабатываться для выявления тренда износа сварочного наконечника или отклонений в подаче газа.