УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора
_________________ (подпись)
«____» _____________ 2026 г.

Техническое задание

«Роботизированная система сварки
с лазерным сканированием»

# СПИСОК РЕДАКЦИЙ

| РЕДАКЦИЯ | ДАТА | ОСНОВАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 07.07.2026 | Первое издание |

# ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ

| ДОЛЖНОСТЬ | ФИО | ПОДПИСЬ | ДАТА |
| --- | --- | --- | --- |

# СОДЕРЖАНИЕ

СПИСОК РЕДАКЦИЙ	2

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ	3

СОДЕРЖАНИЕ	4

1 Цели проекта	8

2 Назначение и область применения	9

2.1 Область применения	9

2.1.1 Целевые производства и отрасли	9

2.1.2 Типы свариваемых изделий и материалов	9

2.2 Цели применения	10

2.3 Преимущества Системы перед традиционными методами	10

2.4 Экономическое обоснование внедрения	10

3 ТРЕБОВАНИЯ	11

3.1 Применяемое законодательство и стандарты. Требования безопасности	11

3.2 Функциональные требования	12

3.2.1 Режимы работы	12

3.2.2 Функциональные возможности	12

3.2.3 Процесс сканирования шва	12

3.2.4 Алгоритмы обработки данных сканирования	13

3.2.5 Калибровка системы	13

3.2.6 Настройка параметров сварки	13

3.2.7 Работа с базой данных	14

3.2.8 Форматы импорта/экспорта данных	14

3.2.9 Контроль качества	14

3.2.10 Документирование результатов	14

3.3 Технические требования	15

3.3.1 Состав Системы	15

3.3.2 Требования к сварочному роботу	15

3.3.3 Требования к лазерным сканерам	15

3.3.4 Система терморегуляции	16

3.3.5 Поворотный стол	16

3.3.6 Система безопасности	16

3.3.7 Требования к электропитанию и пневматике	17

3.3.8 Климатические условия эксплуатации	17

3.3.9 Сводные технические характеристики Системы	17

3.3.10 Время выполнения операций	18

3.3.11 Конструктивные требования (общие)	18

3.4 Требования к программному обеспечению	19

3.4.1 Архитектура ПО	19

3.4.2 Станция оператора	19

3.4.3 Протоколы интеграции	19

3.4.4 Серверная часть	19

3.4.5 Клиентская часть	19

3.4.6 Система мониторинга и диагностики	20

3.4.7 Система логирования событий	20

3.4.8 Требования к базе данных	20

3.4.9 Резервное копирование и восстановление	20

3.4.10 Обновление ПО	20

3.5 Конструктивные требования	20

3.5.1 Габаритные размеры и компоновка	20

3.5.2 Фундамент и крепление	20

3.5.3 Кабельные системы	21

3.5.4 Система вентиляции и удаления дыма	21

3.5.5 Освещение рабочей зоны	21

3.5.6 Эргономические требования	21

3.6 Эксплуатационные требования	21

3.6.1 Режимы работы	21

3.6.2 Процедуры запуска и остановки	21

3.6.3 Техническое обслуживание	21

3.6.4 Требования к обслуживающему персоналу	21

3.6.5 Калибровка и поверка	22

3.6.6 Замена расходных материалов	22

3.6.7 Диагностика неисправностей	22

3.7 Требования безопасности	22

3.7.1 Электробезопасность	22

3.7.2 Пожарная безопасность	22

3.7.3 Защита от механических воздействий	22

3.7.4 Защита от лазерного излучения	22

3.7.5 Средства индивидуальной защиты	22

3.7.6 Инструкции по безопасной эксплуатации	23

3.8 Надёжность и показатели качества	23

3.9 Условия эксплуатации и хранения	23

3.10 Транспортирование и упаковка	23

3.11 Комплект поставки	23

3.12 Требования к помещению	24

3.13 Энергопотребление и коммуникации	24

3.14 Требования к документации	24

3.14.1 Перечень технической документации	24

3.14.2 Перечень эксплуатационной документации	24

3.14.3 Требования к оформлению и языку	24

4 Этапы и сроки выполнения разработки	25

4.1 Этап I. Разработка технического проекта (месяцы 1–3)	25

4.2 Этап II. Изготовление и закупка оборудования (месяцы 4–7)	26

4.3 Этап III. Разработка программного обеспечения (месяцы 5–12)	27

4.4 Этап IV. Монтаж и пусконаладочные работы (месяцы 10–16)	27

4.5 Этап V. Испытания системы (месяцы 14–17)	28

4.6 Этап VI. Разработка эксплуатационной документации (месяцы 15–17)	28

4.7 Этап VII. Ввод в эксплуатацию и обучение персонала (месяц 18)	29

5 Контроль и приёмка системы	30

5.1 Виды испытаний	30

5.2 Критерии приёмки	30

Приложение А. Структурные и функциональные схемы	31

Приложение Б. 3D-модели комплекса	32

Приложение В. Алгоритмы обработки данных	33

В.1 Алгоритм обнаружения сварного шва	33

В.2 Алгоритм определения базовых поверхностей	33

В.3 Протоколы обмена данными	33

Приложение Г. Таблицы технических характеристик	34

Приложение Д. Форматы обмена данными	35

Приложение Е. Глоссарий	36

Сведения о документе	37

# 1 Цели проекта

Разработать роботизированную систему сварки с лазерным сканированием (далее — «Система») для автоматизированной сварки металлоконструкций и деталей с предварительным трёхмерным лазерным сканированием, адаптивной коррекцией траектории и последующим автоматическим контролем качества сварных швов.

Проект направлен на создание промышленного сварочно-измерительного комплекса, который позволит:

- обеспечить автоматизированное выполнение сварочных операций без постоянного участия сварщика-оператора;

- осуществлять сканирование деталей двумя лазерными сканерами — большого и малого измерительного диапазона;

- корректировать траекторию движения робота в реальном времени по результатам сканирования;

- выполнять автоматический контроль геометрии и качества сварных швов;

- работать как со STEP-моделями изделий, так и без них;

- формировать и вести базу данных результатов сварки и контроля качества;

- повысить производительность и повторяемость сварочного производства.

По итогам проекта должно быть создано:

- работоспособная Система в составе, определённом настоящим техническим заданием;

- рабочая конструкторская документация на Систему и её составные части;

- опытный образец Системы, пригодный для проведения предварительных и приёмочных испытаний;

- полный комплект эксплуатационной документации;

- программное обеспечение для управления, сбора, обработки, хранения и передачи данных с исходными кодами.

# 2 Назначение и область применения

Система должна соответствовать предусмотренному применению (назначению) и обеспечивать автоматизацию сварочного производства с одновременным контролем геометрии и качества сварных соединений.

## 2.1 Область применения

Система предназначена для применения в машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности в условиях единичного, серийного и мелкосерийного производства.

### 2.1.1 Целевые производства и отрасли

Система ориентирована на применение на следующих типах производств и в следующих отраслях:

- общее машиностроение — изготовление рам, корпусов, кронштейнов и узлов оборудования;

- транспортное машиностроение — производство узлов железнодорожного, автомобильного и специального транспорта;

- энергетическое машиностроение — сварка сосудов, теплообменников, элементов котельного оборудования;

- нефтегазовое оборудование — сварка фланцев, патрубков, трубопроводной арматуры;

- производство металлоконструкций и строительных изделий;

- приборостроение и точное машиностроение, где требуется высокая повторяемость швов.

### 2.1.2 Типы свариваемых изделий и материалов

Система должна обеспечивать сварку деталей следующих типов:

- листовые и объёмные металлоконструкции габаритами до 1000×1000×1500 мм;

- детали с прямолинейными, криволинейными и пространственными сварными швами;

- узлы с предварительно «прихваченными» (прихваточными швами зафиксированными) составляющими.

Свариваемые материалы:

- конструкционные низкоуглеродистые и низколегированные стали;

- нержавеющие (коррозионно-стойкие) стали аустенитного класса;

- алюминиевые сплавы (опционально, при соответствующей комплектации сварочного источника).

* Конкретные марки материалов, толщины и типы соединений уточняются на этапе технического проектирования.

## 2.2 Цели применения

- автоматизация сварки сложных деталей и узлов;

- повышение качества и стабильности сварных швов;

- контроль геометрии и качества в реальном времени;

- ведение базы данных деталей и результатов;

- повышение производительности и снижение влияния человеческого фактора.

## 2.3 Преимущества Системы перед традиционными методами

По сравнению с ручной сваркой и полуавтоматическими сварочными комплексами без адаптивного сканирования Система обеспечивает следующие преимущества:

- адаптивная коррекция траектории по реальному положению детали устраняет влияние погрешностей установки и тепловых деформаций;

- автоматический контроль качества шва непосредственно в процессе или сразу после сварки;

- снижение доли брака и переваров, экономия сварочных материалов;

- повторяемость и прослеживаемость: каждый шов протоколируется и сохраняется в базе данных;

- сокращение времени переналадки за счёт библиотеки предустановленных профилей сварки;

- снижение воздействия вредных факторов на персонал (сварочный аэрозоль, излучение, шум).

## 2.4 Экономическое обоснование внедрения

Экономический эффект от внедрения Системы достигается за счёт следующих факторов:

| Фактор эффективности | Характер влияния |
| --- | --- |
| Снижение трудоёмкости | Сокращение ручного труда сварщика высокой квалификации |
| Сокращение брака | Контроль шва в реальном времени и адаптивная коррекция |
| Экономия материалов | Стабильные параметры сварки, минимум переваров и присадки |
| Рост производительности | Непрерывная работа, быстрая переналадка по библиотеке профилей |
| Прослеживаемость | Автоматическое документирование качества каждого шва |
| Снижение затрат на ОТК | Автоматизация контроля геометрии готовой детали |

Оценка срока окупаемости выполняется на этапе технического проекта с учётом фактической номенклатуры изделий и производственной программы заказчика.

# 3 ТРЕБОВАНИЯ

## 3.1 Применяемое законодательство и стандарты. Требования безопасности

3.1.1 Система должна соответствовать действующим стандартам и нормативным правовым актам, приведённым в таблице ниже. Все характеристики, связанные с безопасностью, должны быть верифицированы, а по результатам верификации оформлены соответствующие протоколы и акты.

| ГОСТ / СТБ | Наименование |
| --- | --- |
| ГОСТ IEC 60825-1-2013 | Безопасность лазерной аппаратуры. Классификация оборудования и требования |
| ГОСТ 12.2.007.0-75 | ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности |
| ГОСТ 14254-2015 | Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP) |
| ГОСТ Р МЭК 61010-1 | Безопасность электрического оборудования для измерения, управления и лабораторного применения |
| ГОСТ ISO 14971-2021 | Изделия. Применение менеджмента риска |
| ГОСТ 3242-79 | Соединения сварные. Методы контроля качества |
| ГОСТ Р ИСО 3834 | Требования к качеству при сварке плавлением металлических материалов |
| СТБ 8015-2016 | Система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение |
| ГОСТ 12.1.019-2017 | ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты |
| ГОСТ 12.2.033-78 | ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя |
| ГОСТ 12.3.003-86 | ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности |
| ГОСТ Р ИСО 10218-1 | Роботы промышленные. Требования безопасности |
| ГОСТ 27.002-2015 | Надёжность в технике. Термины и определения |
| ГОСТ 15150-69 | Машины, приборы. Исполнения для различных климатических районов |

3.1.2 Характеристики, связанные с безопасностью, включают защиту от лазерного излучения, электробезопасность, защиту от механических воздействий подвижных частей робота и поворотного стола, пожарную безопасность зоны сварки, а также обеспечение аварийной остановки.

## 3.2 Функциональные требования

Существенные функциональные характеристики Системы должны быть подтверждены при верификации и валидации. Система должна обеспечивать реализацию всех перечисленных ниже функций в автоматическом и полуавтоматическом режимах.

### 3.2.1 Режимы работы

Система должна поддерживать следующие функциональные режимы работы:

- сканирование деталей — быстрое и точное трёхмерное сканирование установленной детали;

- программирование операций — создание и корректировка профилей сварки, добавление швов;

- выполнение сварки — автоматическое выполнение сварочных швов по выбранному профилю;

- контроль качества — сканирование выполненного шва, оценка геометрии и дефектов;

- диагностика — самодиагностика узлов, проверка работоспособности датчиков и приводов;

- режим ожидания — готовность к работе, периодическая самодиагностика.

### 3.2.2 Функциональные возможности

- определение базовых (опорных) поверхностей и точек детали;

- работа со STEP-моделями изделий и без них (с созданием модели по результатам сканирования);

- реализация трёх сценариев сварочного цикла (сканирование до сварки, контроль после сварки, сканирование в процессе сварки);

- управление поворотным столом с вращением детали на 360°;

- перемещение сканера большого диапазона приводами в трёх плоскостях;

- интеграция через Ethernet с использованием протоколов MQTT, REST API, OPC-UA;

- формирование уведомлений оператору о дефектах и завершении работы.

### 3.2.3 Процесс сканирования шва

Процесс сканирования сварного шва должен реализовываться по одному из трёх сценариев работы Системы, выбираемых оператором:

- сценарий «а» — робот с установленным сканером малого диапазона сканирует места будущих сварочных швов для точной коррекции траектории (программирование 30–50 с на один шов);

- сценарий «б» — робот выполняет сварочный шов, а после завершения сканирует его качество, размеры и дефекты (настройка режима до 1 мин на шов);

- сценарий «в» — сканер малого диапазона выполняет сканирование сопрягаемых плоскостей и сварного шва непосредственно во время выполнения сварки (программирование до 1 мин на шов).

Перед началом сканирования сканер большого диапазона, установленный на стойке с приводами, измеряет деталь целиком. Система находит опорные плоскости и точки, соотносит реальное положение детали с системой координат роботизированного комплекса, после чего выполняется выбранный сценарий работы.

### 3.2.4 Алгоритмы обработки данных сканирования

Программное обеспечение должно реализовывать следующие этапы обработки данных лазерного сканирования:

- сбор облака точек с частотой до 1000 измерений в секунду;

- фильтрация: удаление шумов, вызванных бликами, брызгами и загрязнением поверхности;

- регистрация и сшивка облаков точек от сканеров большого и малого диапазона;

- аппроксимация поверхностей и восстановление геометрии кромок и разделки шва;

- поиск характерных точек: определение опорных плоскостей, стыков, зазоров;

- расчёт трансформации координат детали относительно системы координат робота;

- сравнение с эталонной STEP-моделью (при её наличии) и вычисление отклонений;

- формирование корректирующих поправок к траектории движения робота.

### 3.2.5 Калибровка системы

Система должна обеспечивать проведение калибровки с использованием калибровочного приспособления (эталона). Калибровка включает:

- внутреннюю калибровку каждого лазерного сканера (масштаб, линейность, компенсация температурного дрейфа);

- взаимную калибровку сканеров малого и большого диапазона (hand-eye калибровка сканера на роботе);

- калибровку связки «робот — сканер — поворотный стол» в единой системе координат;

- проверку точности позиционирования по контрольному образцу с известной геометрией;

- автоматическое формирование протокола калибровки с указанием даты и результатов.

### 3.2.6 Настройка параметров сварки

Настройка параметров сварки выполняется через библиотеку предустановленных профилей и режим ручной корректировки:

- выбор профиля сварки из библиотеки по типу детали и шва;

- корректировка параметров: ток, напряжение, скорость сварки, вылет электрода, скорость подачи проволоки, газовая защита;

- настройка стратегии заполнения разделки (число проходов, колебания горелки);

- привязка параметров к конкретному шву и сохранение в профиль;

- создание новых профилей и добавление швов в существующий профиль.

### 3.2.7 Работа с базой данных

- ведение базы данных деталей, профилей сварки и результатов контроля;

- привязка результатов к идентификатору детали, дате, времени и оператору;

- хранение параметров сварки, результатов сканирования и обнаруженных дефектов;

- поиск, фильтрация и выборка записей по заданным критериям;

- буферизация данных при отсутствии связи с сервером и последующая синхронизация.

### 3.2.8 Форматы импорта/экспорта данных

| Тип данных | Форматы |
| --- | --- |
| 3D-модели изделий | STEP (ISO 10303), STL, IGES |
| Облака точек сканирования | PLY, ASC, CSV |
| Профили и параметры сварки | XML, JSON |
| Протоколы контроля качества | PDF, CSV, XLSX |
| Обмен с внешними системами | JSON (REST), OPC-UA, MQTT (JSON payload) |

### 3.2.9 Контроль качества

Система должна обеспечивать автоматический контроль качества сварных швов по следующим параметрам:

- геометрия шва: ширина, высота усиления, катет углового шва;

- непровары, подрезы, наплывы, смещение кромок;

- отклонение фактической траектории шва от заданной;

- наличие видимых поверхностных дефектов (поры, свищи, трещины);

- сопоставление результатов с допусками, заданными в профиле;

- формирование признака «годен / брак» и сигнализация оператору при обнаружении дефекта.

### 3.2.10 Документирование результатов

- автоматическое формирование протокола контроля по каждой детали и шву;

- сохранение изображений и профилей сканирования дефектных участков;

- экспорт протоколов в форматы PDF/XLSX и передача на сервер;

- ведение журнала операций с указанием времени, оператора и результата;

- формирование сводной статистики по качеству за период.

## 3.3 Технические требования

### 3.3.1 Состав Системы

В состав Системы входят следующие функциональные составные части:

- сварочный промышленный робот (6 степеней свободы);

- лазерный сканер малого диапазона (до 200 мм), установленный на роботе;

- лазерный сканер большого диапазона (до 1000 мм) на стойке с приводами;

- система терморегуляции (термостабилизации);

- поворотный стол с системой крепления и вращения детали (360°);

- система перемещения сканера большого диапазона (приводы в 3 плоскостях);

- система обдува/очистки лазерных сканеров;

- шкаф управления с электроникой;

- система безопасности — 4 световые колонны и световая индикация;

- кабели, провода и пневматические трубки, основание (рама).

### 3.3.2 Требования к сварочному роботу

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Тип робота | Промышленный манипулятор, 6 степеней свободы (6 DOF) |
| Рабочая зона (вылет) | не менее 1400 мм |
| Допустимая нагрузка (полезная) | не менее 6 кг (с учётом горелки и сканера) |
| Повторяемость позиционирования | ±0,05 мм |
| Точность позиционирования | ±0,1 мм (с адаптивной коррекцией) |
| Скорость перемещения | до 0,5 м/с (рабочий ход) |
| Число управляемых осей | 6 (+ внешние оси поворотного стола и стойки) |
| Класс защиты | не ниже IP54 (кисть — IP67) |
| Способ монтажа | напольный, на общем основании |
| Управление | отдельный контроллер с интерфейсом Ethernet |

### 3.3.3 Требования к лазерным сканерам

Система комплектуется двумя лазерными сканерами, работающими по методу лазерной триангуляции:

| Параметр | Сканер малого диапазона | Сканер большого диапазона |
| --- | --- | --- |
| Метод измерения | Лазерная триангуляция | Лазерная триангуляция |
| Измерительный диапазон | до 200 мм | до 1000 мм |
| Рабочее расстояние | 80–300 мм | 300–1300 мм |
| Точность измерения | ±0,1 мм | ±2 мм |
| Разрешение | до 0,05 мм | 0,5 мм |
| Угол обзора (ширина поля) | до 30° | до 45° |
| Скорость сканирования | до 1000 профилей/с | до 1000 изм./с |
| Класс лазера | 2M / 3R (по ГОСТ IEC 60825-1) | 2M / 3R |
| Защита от засветки | оптические фильтры, обдув | оптические фильтры, обдув |
| Размещение | на кисти робота | на стойке с 3-осевыми приводами |

* Точные значения диапазонов и точности уточняются в процессе разработки и выбора конкретных моделей сканеров.

### 3.3.4 Система терморегуляции

Система терморегуляции (термостабилизации) обеспечивает поддержание стабильной температуры измерительных сканеров для исключения температурного дрейфа измерений в условиях сварочного нагрева.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Диапазон поддерживаемых температур | +20…+30 °C |
| Точность поддержания | ±1 °C |
| Объекты термостабилизации | корпуса сканеров, оптика |
| Способ отвода тепла | воздушное/жидкостное охлаждение |
| Контроль | датчики температуры с передачей данных в ПО |

### 3.3.5 Поворотный стол

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Грузоподъёмность | не менее 250 кг |
| Угол вращения | 360° (непрерывно) |
| Точность позиционирования | ±0,05° |
| Скорость вращения | регулируемая, до 15 об/мин |
| Диаметр планшайбы | не менее 600 мм |
| Система крепления | зажимное устройство для детали |
| Управление | синхронизация с контроллером робота (внешняя ось) |

### 3.3.6 Система безопасности

Система безопасности обеспечивает защиту персонала от подвижных частей, сварочного и лазерного излучения:

- ограждение рабочей зоны с 4 световыми колоннами (световые барьеры);

- зонирование: зона предупреждения (снижение скорости) и зона остановки (полный стоп);

- датчики присутствия и контроля положения дверей/ограждений;

- кнопки аварийной остановки (категория 0/1 по ГОСТ Р ИСО 13850);

- световая и звуковая индикация режимов работы;

- блокировка пуска при нарушении границ зоны безопасности.

### 3.3.7 Требования к электропитанию и пневматике

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Напряжение питания | 220 В (однофазное) / 380 В (трёхфазное), 50 Гц |
| Потребляемая мощность | до 3 кВт (без сварочного источника) |
| Защита по питанию | автоматические выключатели, УЗО |
| Заземление | обязательное, сопротивление не более 4 Ом |
| Сжатый воздух (давление) | 6 бар |
| Качество воздуха | осушенный, очищенный (класс по ISO 8573-1) |
| Назначение пневматики | обдув/очистка сканеров, зажимные устройства |

### 3.3.8 Климатические условия эксплуатации

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Температура окружающего воздуха | +10…+35 °C |
| Относительная влажность | не более 80 % при 25 °C |
| Атмосферное давление | 84–106,7 кПа |
| Запылённость | умеренная, без агрессивных сред |
| Вибрации | в пределах, допустимых для промышленных цехов |

### 3.3.9 Сводные технические характеристики Системы

| Характеристика | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Метод контроля | Лазерная триангуляция | — |
| Тип робота | Промышленный 6 DOF | стандартный |
| Скорость робота | до 0,5 м/с | — |
| Диапазон малого сканера | 200 мм | встроен |
| Диапазон большого сканера | 1000 мм | на стойке |
| Частота сканирования | до 1000 изм./с | — |
| Точность измерения | ±2 мм | большой сканер |
| Разрешение | 0,5 мм | — |
| Габариты деталей | 1000×1000×1500 мм | макс., опционально |
| Питание | 220 В, 3-фаза | — |
| Мощность | до 3 кВт | — |
| Давление воздуха | 6 бар | — |
| Интерфейс | Ethernet | — |
| Протоколы | MQTT / REST / OPC-UA | — |
| Температура эксплуатации | +10…+35 °C | — |

### 3.3.10 Время выполнения операций

| № | Операция | Операционное время |
| --- | --- | --- |
| 1 | Быстрое сканирование детали (при наличии STEP) | 1 мин |
| 2 | Быстрое определение базовых поверхностей | 2 мин |
| 3 | Быстрый выбор профиля из библиотеки | 1–2 мин |
| 4 | Корректировка/программирование профилей | до 1 мин/шов |
| 5 | Создание новых профилей/добавление швов | до 1 мин/шов |
| 6 | Точное сканирование шва/сопрягаемых поверхностей | до 1 мин/шов |
| 7 | Медленное/точное сканирование (без STEP) | до 3 мин/деталь |
| 8 | Медленное определение базовых поверхностей (создание STEP) | до 5 мин/деталь |
| 9 | Общее время при быстром выборе из библиотеки | до 7 мин/деталь |
| 10 | Общее время при корректировке параметров | до 20 мин/деталь |
| 11 | Общее время при сканировании новой детали и создании STEP | до 40 мин/деталь |
| 12 | ОТК готовой детали (точное сканирование) | до 10 мин/деталь |

Примечание: общее время зависит от сложности и количества швов детали. ОКТ готовой детали является дополнительной функцией.

### 3.3.11 Конструктивные требования (общие)

- модульная конструкция с возможностью замены отдельных узлов;

- доступность компонентов для обслуживания и ремонта;

- защита оптики и электроники от сварочных брызг и загрязнений;

- организация кабельных трасс и пневматических линий.

## 3.4 Требования к программному обеспечению

### 3.4.1 Архитектура ПО

Программное обеспечение Системы должно иметь модульную архитектуру и включать следующие компоненты:

- модуль управления роботом и внешними осями;

- модуль сбора и обработки данных сканеров;

- модуль калибровки и компенсации;

- модуль планирования траекторий и библиотека профилей сварки;

- модуль контроля качества и анализа дефектов;

- модуль работы с базой данных;

- модуль интеграции (MQTT/REST/OPC-UA);

- модуль пользовательского интерфейса (станция оператора).

### 3.4.2 Станция оператора

- интуитивный интерфейс на русском языке;

- визуализация 3D-модели детали, облака точек и траектории сварки;

- отображение статуса Системы и результатов контроля в реальном времени;

- управление режимами работы и параметрами сварки;

- разграничение прав доступа (роли «Оператор», «Технолог», «Администратор»);

- автоматический выход из режима после периода бездействия.

### 3.4.3 Протоколы интеграции

| Протокол | Назначение |
| --- | --- |
| MQTT | Передача телеметрии и результатов контроля на сервер (publish/subscribe) |
| REST API | Взаимодействие со сторонними системами, запросы/выгрузка данных |
| OPC-UA | Интеграция с АСУ тп и SCADA-системами предприятия |
| Ethernet (TCP/IP) | Базовый канал связи между узлами Системы |

### 3.4.4 Серверная часть

- сервер приёма, хранения и обработки данных о деталях и швах;

- поддержка одновременной работы нескольких клиентов;

- масштабируемость и отказоустойчивость;

- автоматическое восстановление после сбоев питания или потери связи.

### 3.4.5 Клиентская часть

- клиентское приложение станции оператора;

- веб-интерфейс просмотра результатов (опционально);

- поддержка фильтрации, поиска и экспорта данных.

### 3.4.6 Система мониторинга и диагностики

- непрерывный мониторинг состояния узлов (робот, сканеры, стол, приводы);

- самодиагностика перед каждым циклом и в режиме ожидания;

- интеллектуальные уведомления о неисправностях и выходе параметров за пределы.

### 3.4.7 Система логирования событий

- ведение журнала событий, действий оператора и ошибок;

- метки времени, идентификаторы пользователей и уровни критичности;

- глубина хранения журналов — не менее установленного срока.

### 3.4.8 Требования к базе данных

- реляционная СУБД с поддержкой транзакций;

- хранение деталей, профилей, результатов контроля и медиа;

- индексация для быстрого поиска по идентификатору детали и дате.

### 3.4.9 Резервное копирование и восстановление

- автоматическое резервное копирование базы данных по расписанию;

- восстановление данных из резервных копий;

- контроль целостности резервных копий.

### 3.4.10 Обновление ПО

- возможность обновления ПО без полной переустановки;

- сохранение настроек и библиотеки профилей при обновлении;

- ведение версионности и возможность отката.

ПО поставляется с исходными кодами. Интерфейс — на русском языке. Поддерживаются форматы STEP и STL.

## 3.5 Конструктивные требования

### 3.5.1 Габаритные размеры и компоновка

Общая компоновка Системы приведена в Приложении А. Основные габаритные размеры:

| Параметр | Значение, мм |
| --- | --- |
| Общая длина комплекса | около 2300 |
| Общая ширина | около 1750 |
| Высота (со стойкой) | около 1815 |
| Зона свариваемой детали | до 1000×1000×1500 |
| Шкаф управления | около 600×346×1200 |

* Все размеры приблизительные и уточняются при техническом проектировании.

### 3.5.2 Фундамент и крепление

- ровное бетонное основание с допустимой несущей способностью;

- анкерное крепление основания и стойки;

- виброизоляция при необходимости.

### 3.5.3 Кабельные системы

- прокладка кабелей в гибких кабель-каналах (энергоцепи);

- разделение силовых и сигнальных линий;

- защита от механических повреждений и теплового воздействия.

### 3.5.4 Система вентиляции и удаления дыма

- местная вытяжка сварочного аэрозоля из зоны сварки;

- фильтрация удаляемого воздуха;

- соответствие санитарным нормам по ПДК.

### 3.5.5 Освещение рабочей зоны

- местное освещение зоны установки детали;

- защита осветительных приборов от брызг;

- отсутствие засветки лазерных сканеров.

### 3.5.6 Эргономические требования

- удобный доступ оператора к зоне загрузки;

- рациональное размещение станции оператора;

- соответствие ГОСТ 12.2.033-78 по организации рабочего места.

## 3.6 Эксплуатационные требования

### 3.6.1 Режимы работы

- автоматический — полный цикл без вмешательства оператора;

- полуавтоматический — отдельные операции по команде оператора;

- ручной — прямое управление для наладки и программирования.

### 3.6.2 Процедуры запуска и остановки

- контроль готовности и самодиагностика при запуске;

- контролируемая остановка с сохранением состояния;

- аварийная остановка и безопасный перезапуск.

### 3.6.3 Техническое обслуживание

| Работа | Периодичность |
| --- | --- |
| Очистка оптики сканеров | ежесменно / по необходимости |
| Проверка калибровки | ежемесячно |
| Проверка пневмосистемы | ежеквартально |
| Замена расходных материалов | по регламенту |
| Полное ТО и поверка | ежегодно |

### 3.6.4 Требования к обслуживающему персоналу

- обучение работе с Системой и программным обеспечением;

- допуск по электробезопасности и работам с лазерным оборудованием;

- квалификация сварщика-оператора и наладчика.

### 3.6.5 Калибровка и поверка

- периодическая калибровка по калибровочному приспособлению;

- метрологическая поверка измерительных каналов по СТБ 8015-2016;

- оформление протоколов калибровки и поверки.

### 3.6.6 Замена расходных материалов

- сопла, наконечники и токоподводящие наконечники;

- сварочная проволока и защитный газ;

- защитные стёкла и фильтры сканеров.

### 3.6.7 Диагностика неисправностей

- автоматическое обнаружение и локализация неисправностей;

- коды ошибок с рекомендациями по устранению;

- журнал неисправностей и статистика отказов.

## 3.7 Требования безопасности

### 3.7.1 Электробезопасность

- соответствие ГОСТ 12.1.019-2017 и ГОСТ Р МЭК 61010-1;

- защитное заземление и УЗО;

- защита от поражения электрическим током.

### 3.7.2 Пожарная безопасность

- ограничение разлёта искр и брызг;

- применение негорючих материалов в зоне сварки;

- возможность подключения к системе пожарной сигнализации.

### 3.7.3 Защита от механических воздействий

- ограждение зоны движения робота;

- блокировка при нарушении границ зоны;

- соответствие ГОСТ Р ИСО 10218-1.

### 3.7.4 Защита от лазерного излучения

- соответствие ГОСТ IEC 60825-1-2013;

- ограничение доступа в зону работы лазера;

- применение защитных экранов и блокировок.

### 3.7.5 Средства индивидуальной защиты

- защитные очки/щитки для персонала;

- спецодежда и средства защиты органов дыхания при необходимости.

### 3.7.6 Инструкции по безопасной эксплуатации

В состав эксплуатационной документации включаются инструкции по охране труда и безопасной эксплуатации, учитывающие все виды опасных и вредных факторов.

## 3.8 Надёжность и показатели качества

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Средняя наработка на отказ (MTBF) | не менее 5000 ч |
| Коэффициент готовности | не менее 0,95 |
| Среднее время восстановления (MTTR) | не более 4 ч |
| Срок службы | не менее 8 лет |
| Гарантийный срок | не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |

Показатели надёжности определяются по ГОСТ 27.002-2015 и уточняются по результатам испытаний.

## 3.9 Условия эксплуатации и хранения

- эксплуатация в отапливаемых производственных помещениях;

- хранение в упаковке по условиям группы 2 (С) ГОСТ 15150-69;

- защита от конденсата и механических повреждений при хранении.

## 3.10 Транспортирование и упаковка

- транспортирование всеми видами крытого транспорта;

- упаковка в транспортную тару с фиксацией узлов;

- маркировка в соответствии с ГОСТ 14192;

- защита оптики и приводов от ударов и вибраций.

## 3.11 Комплект поставки

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сварочный робот с контроллером | 1 компл. |
| 2 | Лазерный сканер малого диапазона | 1 шт. |
| 3 | Лазерный сканер большого диапазона со стойкой | 1 компл. |
| 4 | Поворотный стол с зажимным устройством | 1 шт. |
| 5 | Система терморегуляции | 1 компл. |
| 6 | Шкаф управления | 1 шт. |
| 7 | Система безопасности (4 световые колонны) | 1 компл. |
| 8 | Система обдува/очистки сканеров | 1 компл. |
| 9 | Калибровочное приспособление | 1 шт. |
| 10 | Комплект ЗИП | 1 компл. |
| 11 | ПО с исходными кодами (носитель) | 1 компл. |
| 12 | Эксплуатационная документация | 1 компл. |

## 3.12 Требования к помещению

- площадь и высота помещения достаточны для размещения комплекса и зоны обслуживания;

- подвод электропитания, сжатого воздуха и сети Ethernet;

- наличие вентиляции и вытяжки;

- соответствие требованиям пожарной безопасности.

## 3.13 Энергопотребление и коммуникации

| Ресурс | Требование |
| --- | --- |
| Электропитание | 220/380 В, 50 Гц, до 3 кВт (без сварочного источника) |
| Сжатый воздух | 6 бар, осушенный и очищенный |
| Сеть передачи данных | Ethernet (TCP/IP), не менее 100 Мбит/с |
| Заземление | не более 4 Ом |

## 3.14 Требования к документации

### 3.14.1 Перечень технической документации

- техническое задание и технический проект;

- рабочая конструкторская документация;

- схемы электрические, пневматические и структурные;

- программная документация и исходные коды.

### 3.14.2 Перечень эксплуатационной документации

- руководство по эксплуатации;

- руководство оператора ПО;

- инструкции по техническому обслуживанию и безопасности;

- паспорт изделия, ведомость ЗИП.

### 3.14.3 Требования к оформлению и языку

- документация оформляется по ЕСКД;

- язык документации — русский;

- передача в печатном и электронном виде.

# 4 Этапы и сроки выполнения разработки

Разработка и изготовление роботизированной системы сварки с лазерным сканированием выполняется в течение 18 (восемнадцати) месяцев с даты вступления договора в силу. Работы разбиты на семь последовательных этапов, часть из которых выполняется с перекрытием во времени в целях сокращения общего срока реализации проекта. Для каждого этапа определены содержание работ, контрольные точки, состав отчётной документации и критерии приёмки.

Общая продолжительность и распределение этапов по месяцам приведены в сводном календарном плане (таблица 4.1). По завершении каждого этапа Исполнитель предоставляет Заказчику комплект отчётных документов и проводит совместное рассмотрение результатов.

| № | Наименование этапа | Месяцы | Основной результат |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Разработка технического проекта | 1–3 | Утверждённый техпроект, 3D-модель |
| II | Изготовление и закупка оборудования | 4–7 | Комплект аппаратных средств |
| III | Разработка программного обеспечения | 5–12 | Комплекс ПО системы |
| IV | Монтаж и пусконаладочные работы | 10–16 | Смонтированный комплекс |
| V | Испытания системы | 14–17 | Протоколы испытаний |
| VI | Разработка эксплуатационной документации | 15–17 | Комплект документации |
| VII | Ввод в эксплуатацию и обучение | 18 | Акт ввода в эксплуатацию |

## 4.1 Этап I. Разработка технического проекта (месяцы 1–3)

На данном этапе выполняется детальная проработка технических решений, положенных в основу настоящего технического задания, и подготовка рабочей конструкторской документации.

<w:p><w:r><w:rPr><w:b/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">Содержание работ:</w:t></w:r></w:p>

- анализ исходных данных и уточнение требований к системе совместно с Заказчиком;

- разработка структурной и функциональной схем комплекса;

- расчёт и выбор основных компонентов: промышленного робота-манипулятора, лазерных сканеров, системы терморегуляции, поворотного стола;

- разработка 3D-модели компоновки комплекса и рабочей зоны;

- разработка кинематической схемы и проверка достижимости зон сварки;

- проработка системы безопасности и оценка рисков;

- подготовка технического проекта и согласование его с Заказчиком.

<w:p><w:r><w:rPr><w:b/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">Контрольная точка: </w:t></w:r></w:p>утверждение технического проекта Заказчиком.

<w:p><w:r><w:rPr><w:b/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">Отчётная документация: </w:t></w:r></w:p>пояснительная записка технического проекта, структурные и функциональные схемы, 3D-модель компоновки, спецификация оборудования.

<w:p><w:r><w:rPr><w:b/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">Критерии приёмки: </w:t></w:r></w:p>соответствие технических решений требованиям настоящего ТЗ, подтверждённая расчётами достижимость заявленных характеристик.

## 4.2 Этап II. Изготовление и закупка оборудования (месяцы 4–7)

Этап включает закупку покупных комплектующих изделий и изготовление оригинальных механических узлов комплекса.

<w:p><w:r><w:rPr><w:b/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">Содержание работ:</w:t></w:r></w:p>

- размещение заказов на промышленный робот, лазерные сканеры и сварочное оборудование;

- изготовление рамы, защитного ограждения и несущих конструкций;

- изготовление поворотного стола и системы крепления деталей;

- изготовление шкафа управления и монтаж электрооборудования;

- входной контроль качества покупных изделий;

- предварительная сборка узлов на площадке Исполнителя.

<w:p><w:r><w:rPr><w:b/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">Контрольная точка: </w:t></w:r></w:p>готовность комплекта оборудования к монтажу.

<w:p><w:r><w:rPr><w:b/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">Отчётная документация: </w:t></w:r></w:p>акты входного контроля, паспорта покупных изделий, протоколы предварительной сборки.

<w:p><w:r><w:rPr><w:b/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">Критерии приёмки: </w:t></w:r></w:p>комплектность оборудования, соответствие спецификации технического проекта.

## 4.3 Этап III. Разработка программного обеспечения (месяцы 5–12)

Разработка комплекса программного обеспечения выполняется параллельно с изготовлением оборудования и его пусконаладкой.

<w:p><w:r><w:rPr><w:b/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">Содержание работ:</w:t></w:r></w:p>

- разработка серверного программного обеспечения и промышленного протокола обмена данными;

- разработка программного обеспечения станции оператора и пользовательского интерфейса;

- разработка алгоритмов обработки данных лазерного сканирования и распознавания сварного шва;

- разработка модуля построения траекторий движения робота;

- разработка базы данных технологических параметров и изделий;

- разработка модулей мониторинга, логирования и диагностики;

- автономное тестирование и отладка программных модулей.

<w:p><w:r><w:rPr><w:b/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">Контрольная точка: </w:t></w:r></w:p>готовность программного обеспечения к комплексной отладке на оборудовании.

<w:p><w:r><w:rPr><w:b/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">Отчётная документация: </w:t></w:r></w:p>описание программного обеспечения, исходные тексты, протоколы автономного тестирования.

<w:p><w:r><w:rPr><w:b/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">Критерии приёмки: </w:t></w:r></w:p>работоспособность программных модулей, соответствие функциональным требованиям раздела 3.4.

## 4.4 Этап IV. Монтаж и пусконаладочные работы (месяцы 10–16)

Этап включает монтаж оборудования на площадке Заказчика (или Исполнителя), подключение инженерных коммуникаций и комплексную наладку системы.

<w:p><w:r><w:rPr><w:b/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">Содержание работ:</w:t></w:r></w:p>

- монтаж механической части комплекса и защитного ограждения;

- подключение электропитания, пневматики и системы охлаждения;

- установка и юстировка лазерных сканеров;

- инсталляция программного обеспечения и настройка сетевого взаимодействия;

- калибровка робота и системы технического зрения;

- комплексная отладка совместной работы аппаратных и программных средств;

- отработка тестовых сварочных операций.

<w:p><w:r><w:rPr><w:b/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">Контрольная точка: </w:t></w:r></w:p>готовность комплекса к проведению испытаний.

<w:p><w:r><w:rPr><w:b/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">Отчётная документация: </w:t></w:r></w:p>протоколы монтажа, протоколы калибровки, программа и методика испытаний.

<w:p><w:r><w:rPr><w:b/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">Критерии приёмки: </w:t></w:r></w:p>выполнение тестовых сварочных операций в автоматическом режиме.

## 4.5 Этап V. Испытания системы (месяцы 14–17)

Проводятся предварительные и приёмочные испытания комплекса в соответствии с согласованной программой и методикой испытаний.

<w:p><w:r><w:rPr><w:b/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">Содержание работ:</w:t></w:r></w:p>

- предварительные испытания на работоспособность и безопасность;

- проверка точности позиционирования и распознавания сварного шва;

- проверка качества сварных соединений на контрольных образцах;

- проверка производительности и времени выполнения операций;

- приёмочные испытания в присутствии комиссии Заказчика;

- устранение выявленных замечаний.

<w:p><w:r><w:rPr><w:b/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">Контрольная точка: </w:t></w:r></w:p>подписание протоколов приёмочных испытаний.

<w:p><w:r><w:rPr><w:b/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">Отчётная документация: </w:t></w:r></w:p>протоколы предварительных и приёмочных испытаний, ведомость замечаний.

<w:p><w:r><w:rPr><w:b/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">Критерии приёмки: </w:t></w:r></w:p>соответствие фактических характеристик требованиям раздела 3, положительное заключение комиссии.

## 4.6 Этап VI. Разработка эксплуатационной документации (месяцы 15–17)

Подготавливается полный комплект эксплуатационной и ремонтной документации на комплекс.

<w:p><w:r><w:rPr><w:b/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">Содержание работ:</w:t></w:r></w:p>

- разработка руководства по эксплуатации;

- разработка руководства оператора и руководства программиста;

- разработка паспорта изделия и формуляра;

- разработка инструкций по техническому обслуживанию и ремонту;

- оформление ведомости ЗИП.

<w:p><w:r><w:rPr><w:b/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">Контрольная точка: </w:t></w:r></w:p>передача комплекта документации Заказчику.

<w:p><w:r><w:rPr><w:b/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">Отчётная документация: </w:t></w:r></w:p>комплект эксплуатационной документации в соответствии с разделом 3.14.

<w:p><w:r><w:rPr><w:b/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">Критерии приёмки: </w:t></w:r></w:p>комплектность и соответствие требованиям ЕСКД.

## 4.7 Этап VII. Ввод в эксплуатацию и обучение персонала (месяц 18)

Завершающий этап включает ввод комплекса в промышленную эксплуатацию и обучение персонала Заказчика.

<w:p><w:r><w:rPr><w:b/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">Содержание работ:</w:t></w:r></w:p>

- обучение операторов работе с системой;

- обучение технического персонала обслуживанию и настройке;

- сопровождение опытной эксплуатации;

- подписание акта ввода в эксплуатацию.

<w:p><w:r><w:rPr><w:b/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">Контрольная точка: </w:t></w:r></w:p>подписание акта ввода в эксплуатацию.

<w:p><w:r><w:rPr><w:b/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">Отчётная документация: </w:t></w:r></w:p>программа обучения, акт ввода в эксплуатацию.

<w:p><w:r><w:rPr><w:b/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">Критерии приёмки: </w:t></w:r></w:p>устойчивая работа комплекса в течение периода опытной эксплуатации, подтверждённая квалификация персонала.

# 5 Контроль и приёмка системы

Контроль соответствия комплекса требованиям настоящего технического задания осуществляется на всех этапах его создания. Приёмка результатов работ проводится поэтапно, а также по завершении всех работ в целом.

## 5.1 Виды испытаний

Для подтверждения соответствия комплекса требованиям настоящего ТЗ проводятся следующие виды испытаний.

| Вид испытаний | Цель | Этап проведения |
| --- | --- | --- |
| Автономные испытания ПО | Проверка работоспособности программных модулей | Этап III |
| Предварительные испытания | Проверка работоспособности и безопасности комплекса | Этап V |
| Приёмочные испытания | Подтверждение соответствия требованиям ТЗ | Этап V |
| Испытания на надёжность | Проверка показателей безотказности | Опытная эксплуатация |

Испытания проводятся по программе и методике испытаний, согласованной Заказчиком и Исполнителем. Результаты испытаний оформляются протоколами.

## 5.2 Критерии приёмки

Комплекс считается принятым при выполнении следующих критериев.

- обеспечение автоматического распознавания сварного шва по данным лазерного сканирования с заявленной точностью;

- обеспечение позиционирования сварочного инструмента с точностью не хуже ±0,1 мм;

- выполнение сварочных операций в автоматическом режиме по всем предусмотренным сценариям;

- соответствие качества сварных соединений требованиям нормативной документации;

- соответствие показателей производительности значениям, указанным в разделе 3;

- работоспособность всех функций программного обеспечения;

- выполнение требований безопасности;

- комплектность поставки и эксплуатационной документации.

При выявлении несоответствий Исполнитель устраняет их в согласованные сроки, после чего проводится повторная проверка соответствующих параметров.

# Приложение А. Структурные и функциональные схемы

В настоящем приложении приведены структурная и функциональная схемы роботизированной системы сварки с лазерным сканированием, поясняющие состав комплекса и взаимодействие его составных частей.

<w:p><w:r><w:rPr><w:b/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">Состав структурной схемы:</w:t></w:r></w:p>

- промышленный робот-манипулятор со сварочной горелкой;

- система технического зрения на основе лазерных сканеров;

- поворотный стол с системой крепления деталей;

- система терморегуляции;

- шкаф управления с промышленным контроллером;

- станция оператора;

- система безопасности и защитное ограждение.

Функциональная схема отражает информационные потоки между составными частями комплекса: передачу данных сканирования от системы технического зрения к серверу обработки, формирование управляющих команд и их передачу в контроллер робота, обмен технологическими параметрами со сварочным источником, а также взаимодействие со станцией оператора.

# Приложение Б. 3D-модели комплекса

В настоящем приложении приведены трёхмерные модели общего вида комплекса и его основных узлов, разработанные на этапе технического проектирования.

<w:p><w:r><w:rPr><w:b/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">Представленные виды:</w:t></w:r></w:p>

- общий вид комплекса с защитным ограждением;

- компоновка рабочей зоны с роботом и поворотным столом;

- расположение лазерных сканеров относительно зоны сварки;

- шкаф управления и станция оператора;

- габаритные и присоединительные размеры комплекса.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Габаритные размеры комплекса (Д×Ш×В), мм | ~2300 × 1750 × 1815 |
| Габаритные размеры шкафа управления (Д×Ш×В), мм | 600 × 346 × 1200 |
| Максимальные размеры детали (Д×Ш×В), мм | до 1000 × 1000 × 1500 |

# Приложение В. Алгоритмы обработки данных

В настоящем приложении приведено описание основных алгоритмов, реализуемых программным обеспечением комплекса.

### В.1 Алгоритм обнаружения сварного шва

Алгоритм обеспечивает выделение линии сварного стыка по облаку точек, полученному от лазерных сканеров. Обработка включает фильтрацию шумов, сегментацию поверхностей, определение линии пересечения свариваемых деталей и построение траектории движения сварочной горелки вдоль стыка с учётом зазора и разделки кромок.

### В.2 Алгоритм определения базовых поверхностей

Алгоритм выполняет определение положения и ориентации базовых поверхностей детали в системе координат комплекса, что необходимо для привязки траектории сварки к фактическому положению детали на поворотном столе и компенсации отклонений установки.

### В.3 Протоколы обмена данными

Взаимодействие составных частей программного обеспечения осуществляется с использованием промышленных протоколов обмена данными. Применяются протоколы MQTT для обмена телеметрией, REST API для управления и конфигурирования, а также OPC-UA для интеграции с промышленным оборудованием.

# Приложение Г. Таблицы технических характеристик

В настоящем приложении сведены основные технические характеристики комплекса.

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Число степеней свободы робота | не менее 6 |
| Скорость перемещения | до 0,5 м/с |
| Частота измерений лазерных сканеров | до 1000 измерений/с |
| Точность позиционирования | не хуже ±0,1 мм |
| Мощность сварочного источника | до 3 кВт |
| Напряжение электропитания | 220 / 380 В, 50 Гц |
| Давление сжатого воздуха | 6 бар |
| Интерфейс подключения | Ethernet |
| Максимальная масса детали | в соответствии с характеристикой стола |

# Приложение Д. Форматы обмена данными

В настоящем приложении приведены форматы данных, используемые при информационном обмене между составными частями комплекса и при интеграции с внешними системами.

| Тип данных | Формат | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Модели изделий | STEP, STL | Импорт геометрии изделий |
| Технологические параметры | JSON | Обмен параметрами сварки |
| Телеметрия | MQTT / JSON | Передача данных о состоянии |
| Команды управления | REST API / JSON | Управление и конфигурирование |
| Промышленный обмен | OPC-UA | Интеграция с оборудованием |
| Отчёты и протоколы | PDF, CSV | Документирование результатов |

Пример структуры сообщения с технологическими параметрами (JSON): содержит идентификатор изделия, номер шва, тип соединения, скорость сварки, ток, напряжение, скорость подачи проволоки и параметры газовой защиты.

# Приложение Е. Глоссарий

В настоящем приложении приведены определения основных терминов и сокращений, используемых в настоящем техническом задании.

| Термин / сокращение | Определение |
| --- | --- |
| 6 DOF (6 степеней свободы) | Возможность перемещения инструмента робота по шести независимым координатам |
| STEP | Стандартный формат обмена данными трёхмерных моделей изделий |
| STL | Формат представления трёхмерной геометрии в виде набора треугольников |
| Лазерная триангуляция | Метод измерения расстояния до поверхности на основе положения отражённого лазерного луча |
| MTBF | Средняя наработка на отказ |
| MTTR | Среднее время восстановления работоспособности |
| IP | Степень защиты оболочки оборудования от проникновения твёрдых частиц и воды |
| OPC-UA | Промышленный протокол обмена данными между системами автоматизации |
| MQTT | Протокол передачи телеметрии по принципу издатель–подписчик |
| REST API | Программный интерфейс взаимодействия на основе протокола HTTP |
| ПО | Программное обеспечение |
| ЗИП | Запасные части, инструменты и принадлежности |
| Калибровка | Совокупность операций по установлению соответствия показаний системы истинным значениям |
| Самодиагностика | Автоматическая проверка работоспособности составных частей комплекса |

# Сведения о документе

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Наименование документа | Техническое задание на роботизированную систему сварки с лазерным сканированием |
| Вид документа | Техническое задание |
| Статус | Редакция для согласования |
| Количество разделов | 5 разделов и 6 приложений |