Спецификация Software

Высокоуровневое программное обеспечение (ROS 2)

| Версия | 1.0 |
| --- | --- |
| Дата | 2026-03-19 |
| Статус | Черновик |
| Проект | Сварочный робот-кобот |

1. Введение

Данный документ описывает архитектуру высокоуровневого ПО (Software) роботизированного сварочного комплекса. ПО работает на ROS 2 и отвечает за обработку CAD, планирование траекторий, Visual Servoing и пользовательский интерфейс.

Подробная архитектура также описана в документе welding_robot_architecture.docx.

2. Архитектура ПО

Диаграмма: Архитектура высокоуровневого ПО (ROS 2 узлы)

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                          АРХИТЕКТУРА SOFTWARE (ROS 2)                         │

│                                                                               │

│  ┌───────────────────────── НЕ РЕАЛЬНОЕ ВРЕМЯ ─────────────────────────────┐ │

│  │                                                                          │ │

│  │  ┌──────────────┐    ┌──────────────┐    ┌──────────────────────────┐    │ │

│  │  │  CAD Parser  │───▶│  Trajectory  │───▶│  Weld Parameter         │    │ │

│  │  │  Node        │    │  Planner     │    │  Manager Node           │    │ │

│  │  │  (Python)    │    │  Node        │    │  (Python)               │    │ │

│  │  │              │    │  (MoveIt 2)  │    │                         │    │ │

│  │  │  STEP файл   │    │  IK + колл.  │    │  Режимы, скорости,     │    │ │

│  │  │  → швы       │    │  проверка    │    │  токи, напряжения      │    │ │

│  │  └──────────────┘    └──────┬───────┘    └──────────────────────────┘    │ │

│  │                             │                                            │ │

│  │  ┌──────────────┐    ┌──────┴───────┐    ┌──────────────────────────┐    │ │

│  │  │  UI Backend  │◄───│  Mission     │───▶│  Logging / DB           │    │ │

│  │  │  (FastAPI)   │    │  Controller  │    │  Node                   │    │ │

│  │  │              │    │  Node        │    │  (PostgreSQL)           │    │ │

│  │  └──────┬───────┘    └──────────────┘    └──────────────────────────┘    │ │

│  │         │ WebSocket                                                      │ │

│  │         ▼                                                                │ │

│  │  ┌──────────────┐                                                        │ │

│  │  │  UI Frontend │                                                        │ │

│  │  │  (React +    │                                                        │ │

│  │  │   Three.js)  │                                                        │ │

│  │  └──────────────┘                                                        │ │

│  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │

│                            │ ROS 2 Topics                                     │

│  ┌─────────────────────────┼── РЕАЛЬНОЕ ВРЕМЯ ─────────────────────────────┐ │

│  │                         ▼                                                │ │

│  │  ┌──────────────┐    ┌──────────────┐    ┌──────────────────────────┐    │ │

│  │  │  Visual      │───▶│  Robot       │◄───│  Safety                 │    │ │

│  │  │  Servoing    │    │  Controller  │    │  Monitor Node           │    │ │

│  │  │  Node (C++)  │    │  Node (C++)  │    │  (C++)                  │    │ │

│  │  │              │    │              │    │                         │    │ │

│  │  │  PBVS 500 Гц │    │  ros2_control│    │  Сила, скорость,       │    │ │

│  │  │  Kalman filt.│    │  + EtherCAT  │    │  зоны                  │    │ │

│  │  └──────▲───────┘    └──────────────┘    └──────────────────────────┘    │ │

│  │         │                                                                │ │

│  │  ┌──────┴───────┐    ┌──────────────┐                                    │ │

│  │  │  Sensor      │◄───│  Hand-Eye    │                                    │ │

│  │  │  Fusion Node │    │  Calibration │                                    │ │

│  │  │  (C++)       │    │  Node        │                                    │ │

│  │  └──────────────┘    └──────────────┘                                    │ │

│  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

3. Обработка CAD (STEP)

Модуль CAD Parser обрабатывает файлы формата STEP (ISO 10303), извлекает геометрию, обнаруживает сварочные швы и подготавливает данные для планирования траекторий.

Диаграмма: Конвейер обработки STEP файла

┌────────────┐    ┌──────────────┐    ┌──────────────┐    ┌──────────────┐

│  STEP файл │───▶│  OpenCASCADE │───▶│ Топологич.   │───▶│ Детекция     │

│  (*.step)  │    │  STEP Reader │    │ анализ B-Rep │    │ швов (edges) │

└────────────┘    └──────────────┘    └──────────────┘    └──────┬───────┘

│

┌──────────────┐    ┌──────────────┐           │

│  Waypoints   │◄───│ Дискретизация│◄──────────┘

│  + нормали   │    │ кривых       │

└──────┬───────┘    └──────────────┘

│

▼

┌──────────────┐

│  ROS 2 Topic │

│  /weld_seams │

└──────────────┘

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Формат входных данных | STEP AP214 / AP242 |
| Библиотека парсинга | OpenCASCADE (PythonOCC) |
| Типы распознаваемых швов | Стыковые, угловые, тавровые, нахлёсточные |
| Дискретизация | Адаптивная, шаг 0.5-5 мм |
| Выходные данные | Массив waypoints (x, y, z, nx, ny, nz) |
| Язык реализации | Python 3.10+ |

4. Планирование траекторий

Планирование траекторий выполняется с помощью MoveIt 2 и включает решение обратной кинематики, проверку столкновений и оптимизацию пути.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Фреймворк | MoveIt 2 |
| Решатель IK | KDL / TRAC-IK |
| Проверка столкновений | FCL (Flexible Collision Library) |
| Планировщик | OMPL (RRT*, PRM) |
| Профиль скорости | Трапецеидальный / S-curve |
| Интерполяция | Линейная, круговая, сплайн |
| Частота генерации точек | 1 кГц (передача в контроллер) |

5. Visual Servoing

Модуль Visual Servoing реализует адаптивное управление на основе данных лазерных триангуляционных датчиков. Используется подход PBVS (Position-Based Visual Servoing).

Диаграмма: Контур Visual Servoing

┌────────────┐   Профили   ┌──────────────┐  Позиция шва  ┌──────────────┐

│  Лазерный  │────────────▶│  Обработка   │──────────────▶│  Kalman      │

│  датчик    │   (200 Гц)  │  профиля     │               │  Filter      │

│  (Wide)    │              │  (детекция   │               │  (предикция) │

└────────────┘              │   шва)       │               └──────┬───────┘

└──────────────┘                      │

┌────────────┐   Профили   ┌──────────────┐  Точная позиция      │

│  Лазерный  │────────────▶│  Обработка   │──────────────────────┘

│  датчик    │  (1000 Гц)  │  профиля     │

│  (Near)    │              │  (субпикс.)  │               ┌──────────────┐

└────────────┘              └──────────────┘               │  PBVS        │

│  контроллер  │

│  (C++, 500Гц)│

Коррекция Δx,Δy,Δz   └──────┬───────┘

◄─────────────────────────────┘

│

┌────────┴──────┐

│  Robot        │

│  Controller   │

│  (EtherCAT)   │

└───────────────┘

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Метод | PBVS (Position-Based Visual Servoing) |
| Частота контура | 500 Гц |
| Фильтрация | Расширенный фильтр Калмана (EKF) |
| Точность коррекции | ±0.3 мм |
| Латентность | <2 мс (sensor-to-actuator) |
| Обработка потери трекинга | Остановка + повторный поиск |
| Язык реализации | C++ 17 |

6. Пользовательский интерфейс

| Компонент | Технология | Функция |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React + Three.js | 3D визуализация, управление |
| Backend | FastAPI (Python) | REST API, WebSocket |
| 3D рендеринг | Three.js + GLTF | Отображение робота и детали |
| Телеметрия | WebSocket (50 Гц) | Позиции, токи, статус |
| База данных | PostgreSQL | Логи, параметры, история |

6.1. Экраны интерфейса

Диаграмма: Навигация по экранам UI

┌───────────────┐

│  Главный экран│

│  (Dashboard)  │

└───────┬───────┘

│

┌───────┼───────┬───────────────┬───────────────┐

▼       ▼       ▼               ▼               ▼

┌───────┐┌───────┐┌───────────┐┌───────────┐┌───────────┐

│Загрузк││Ручное ││ Автомат.  ││ Настройки ││  Логи /   │

│CAD    ││управл.││ сварка    ││ параметров││  История  │

│модели ││робот  ││ (миссия)  ││ сварки    ││           │

└───────┘└───────┘└───────────┘└───────────┘└───────────┘

7. Сервисное ПО калибровки датчиков (Sensor Calibration Service)

7.1. Назначение

Сервисное программное обеспечение для калибровки предназначено для настройки и поддержания точности двух триангуляционных лазерных датчиков, входящих в состав системы визуального сервоуправления. Калибровка является критически важной для достижения требуемой точности ±0.3 мм.

Калибровка двух триангуляционных лазерных датчиков (wide-angle и close-range)

Обеспечение точности позиционирования ±0.3 мм

Периодическая рекалибровка в рамках технического обслуживания (maintenance)

Диагностика качества калибровки и обнаружение drift

Аудит калибровок (audit trail) для обеспечения прослеживаемости

Ссылки: System_Architecture.docx (раздел Calibration Service), Interfaces_Document.docx (интерфейсы IF-032..IF-034), Telemetry_and_Monitoring_Spec.docx (метрики калибровки).

7.2. Типы калибровки

7.2.1. Intrinsic Calibration (внутренние параметры датчика)

Калибровка внутренних параметров каждого триангуляционного датчика. Выполняется с использованием калибровочной пластины с известной геометрией.

| Параметр | Описание | Единицы |
| --- | --- | --- |
| Focal length | Фокусное расстояние лазерной оптики | мм |
| Sensor offset | Смещение сенсора относительно оптической оси | мм |
| Lens distortion | Коэффициенты дисторсии линзы (k1, k2, p1, p2) | безразм. |
| Baseline | Расстояние между лазером и приёмной камерой (триангуляционная база) | мм |

Метод: калибровочная пластина с известной геометрией (шахматная доска / массив кругов)

Количество позиций: ≥15 для достоверной оценки параметров

Критерий: reprojection error < 0.05 мм

7.2.2. Extrinsic Calibration (положение датчика относительно робота)

Определение положения и ориентации каждого датчика относительно базовой системы координат робота.

| Параметр | Описание | Формат |
| --- | --- | --- |
| Transformation matrix | Матрица преобразования 4×4 (robot base → sensor frame) | SE(3) |
| Translation (X, Y, Z) | Линейное смещение датчика | мм |
| Rotation (Roll, Pitch, Yaw) | Угловая ориентация датчика | градусы |

Метод: hand-eye calibration (AX=XB)

Требуется минимум 15 различных позиций робота

7.2.3. Hand-Eye Calibration

Калибровка связи между фланцем робота (robot flange) и координатной системой датчика. Используется конфигурация eye-in-hand (датчик установлен на роботе).

Диаграмма: Hand-Eye Calibration (AX=XB)

┌─────────────────────────────────────────────────────┐

│             Hand-Eye Calibration Setup               │

│                                                     │

│   Robot Base ──── A ────► Robot Flange              │

│       │                       │                     │

│       │                       X (искомая матрица)   │

│       │                       │                     │

│       │                       ▼                     │

│       │                   Sensor Frame              │

│       │                       │                     │

│       │                       B (наблюдаемая)       │

│       │                       │                     │

│       └─────────────────► Calibration Target        │

│                                                     │

│   A × X = X × B  →  Tsai-Lenz Algorithm           │

│                                                     │

│   Требования:                                       │

│   • Калибровочная мишень (плоская пластина)         │

│   • ≥15 различных позиций робота                    │

│   • Разнообразие ориентаций (не в одной плоскости)  │

└─────────────────────────────────────────────────────┘

Метод: решение задачи AX=XB (алгоритм Tsai-Lenz)

Конфигурация: eye-in-hand (датчик на фланце робота)

Точность: residual error < 0.1 мм при корректном выполнении

7.2.4. Cross-Calibration (между двумя датчиками)

Определение трансформации между wide-angle датчиком и close-range датчиком для обеспечения согласованности данных при переключении между датчиками.

Transformation: T_wide→close (матрица 4×4)

Метод: одновременное наблюдение общей калибровочной мишени обоими датчиками

Критерий: рассогласование < 0.1 мм на всём рабочем объёме

7.3. Функциональность сервисного ПО

7.3.1. GUI Application (Qt/Python)

Графическое приложение с пошаговым интерфейсом (wizard) для проведения калибровки. Реализовано на Python + Qt5 (PyQt5/PySide2).

| Функция | Описание |
| --- | --- |
| Wizard-based interface | Пошаговый интерфейс: выбор типа калибровки → сбор данных → расчёт → верификация |
| Визуализация данных | Отображение point cloud, 2D-профилей, 3D-вида зоны калибровки |
| Real-time feedback | Индикация качества калибровки в реальном времени (residual error, coverage) |
| Файловые операции | Сохранение/загрузка калибровочных файлов (YAML format) |
| История калибровок | Audit trail: дата, оператор, параметры, результат (pass/fail) |
| Отчёты | Генерация отчётов калибровки (PDF) для документации |

Диаграмма: Навигация GUI калибровки

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐

│                  CALIBRATION GUI                         │

│                                                          │

│  ┌──────────┐  ┌────────────┐  ┌───────────────────┐    │

│  │  Главный  │→ │  Выбор     │→ │  Пошаговый        │    │

│  │  экран    │  │  типа      │  │  мастер (Wizard)  │    │

│  └──────────┘  │  калибровки │  │                   │    │

│       │        └────────────┘  │  Step 1: Setup     │    │

│       │                        │  Step 2: Collect    │    │

│       ▼                        │  Step 3: Calculate  │    │

│  ┌──────────┐                  │  Step 4: Verify     │    │

│  │ Диагнос- │                  │  Step 5: Save       │    │

│  │ тика     │                  └───────────────────┘    │

│  └──────────┘                                            │

│       │         ┌─────────────┐  ┌─────────────────┐    │

│       └────────→│  История    │  │  Визуализация   │    │

│                 │  калибровок │  │  (Point Cloud)  │    │

│                 └─────────────┘  └─────────────────┘    │

└──────────────────────────────────────────────────────────┘

7.3.2. Automatic Calibration Mode

Автоматический режим калибровки с минимальным участием оператора.

Оператор устанавливает калибровочную мишень в рабочей зоне

Система автоматически перемещает робота по заданным позициям (≥15 поз.)

Автоматический сбор данных с датчика в каждой позиции

Автоматический расчёт калибровочных параметров

Автоматическая верификация (измерение калибровочного эталона)

Сохранение результатов и генерация отчёта

Безопасность: робот работает в режиме пониженной скорости (reduced speed mode)

7.3.3. Manual Calibration Mode

Ручной режим для сложных случаев или отладки.

Ручное управление роботом (jog mode) через GUI

Ручной выбор точек измерения оператором

Визуальный контроль данных датчика в реальном времени

Применяется при нестандартных конфигурациях или устранении неисправностей

7.3.4. Calibration Verification

Тестирование точности после выполнения калибровки.

| Параметр | Описание | Критерий |
| --- | --- | --- |
| Gauge block test | Измерение известного эталона (gauge block) | Ошибка < 0.1 мм |
| Residual error | Средняя ошибка на калибровочных данных | < 0.08 мм |
| Repeatability | Повторяемость при 10 измерениях | σ < 0.03 мм |
| Cross-sensor consistency | Согласованность данных двух датчиков | Δ < 0.1 мм |
| Pass/Fail | Автоматическое решение по критериям | Все критерии выполнены |

7.3.5. Diagnostics

Диагностические функции для оценки состояния датчиков и качества калибровки.

Проверка качества сигнала датчика (SNR — Signal-to-Noise Ratio)

Обнаружение загрязнения оптики (анализ интенсивности и формы профиля)

Проверка стабильности измерений (drift test — 10 мин на статическом объекте)

Рекомендации по обслуживанию (автоматическая генерация на основе диагностики)

Отчёт диагностики с рекомендациями (очистка, рекалибровка, замена)

7.4. Калибровочные артефакты

Для проведения калибровки требуются следующие физические артефакты:

| Артефакт | Назначение | Характеристики | Ориент. стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| Precision calibration plate | Intrinsic calibration | Шахматная доска / массив кругов, ±0.01 мм | ~2,000 BYN |
| Gauge blocks (набор) | Verification | Калиброванные эталоны известных размеров | ~1,500 BYN |
| Calibration sphere | Hand-eye calibration | Прецизионная сфера ∅50 мм, ±0.005 мм | ~1,000 BYN |
| Mounting fixtures | Установка артефактов | Штативы, крепления для рабочей зоны | ~500 BYN |

Общая стоимость калибровочных артефактов: ~5,000 BYN

Артефакты необходимо хранить в защищённом месте (контроль температуры и влажности)

Периодическая поверка артефактов: 1 раз в год

7.5. Процедура калибровки

7.5.1. Initial Calibration (при установке системы)

Полная калибровка при первоначальной установке или замене датчика.

| Этап | Описание | Длительность |
| --- | --- | --- |
| 1. Intrinsic calibration | Калибровка внутренних параметров обоих датчиков | ~1 час |
| 2. Hand-eye calibration | Калибровка положения каждого датчика на роботе | ~1 час |
| 3. Cross-calibration | Согласование между wide и close датчиками | ~30 мин |
| 4. Verification | Тестирование точности, измерение gauge block | ~30 мин |

Общая длительность Initial Calibration: ~3 часа

Выполняется квалифицированным оператором или сервисным инженером

Детальная инструкция: см. Calibration_Procedure.md

7.5.2. Periodic Recalibration (плановая рекалибровка)

Рекомендуемая периодичность: 1 раз в месяц или при обнаружении drift.

Quick verification (10 мин) — измерение gauge block

Если error > threshold (0.15 мм) → полная рекалибровка

Обновление калибровочных файлов

Запись в журнал калибровок (audit trail)

Триггеры внеплановой рекалибровки: столкновение, замена компонента, drift alert от телеметрии

7.6. Калибровочные файлы

Калибровочные параметры хранятся в файлах формата YAML. Файлы версионируются в git и имеют резервные копии.

| Параметр | Описание |
| --- | --- |
| Формат | YAML (человекочитаемый, совместим с ROS 2) |
| Расположение | /etc/robot/calibration/ |
| Версионирование | Git (история изменений, откат) |
| Backup | Автоматический backup при каждой калибровке |
| Naming convention | sensor_<type>_calibration_<date>.yaml |

Пример структуры калибровочного файла:

# Sensor Calibration File

# Generated: 2026-03-27 by Calibration Service v1.0

sensor_wide:

intrinsic:

focal_length: 25.4        # mm

baseline: 50.0             # mm (laser-camera distance)

distortion: [-0.012, 0.003, 0.001, -0.0005]  # [k1, k2, p1, p2]

sensor_offset: [0.02, -0.01]  # mm [x, y]

extrinsic:

translation: [120.5, -45.3, 200.1]  # mm [x, y, z]

rotation: [0.5, -1.2, 178.3]        # degrees [roll, pitch, yaw]

matrix_4x4:  # Full transformation matrix

- [0.9998, -0.0175, 0.0087, 120.5]

- [0.0176,  0.9998, -0.0052, -45.3]

- [-0.0086, 0.0054, 0.9999, 200.1]

- [0.0, 0.0, 0.0, 1.0]

calibration_date: "2026-03-27T14:30:00"

calibration_operator: "Operator_1"

residual_error: 0.08  # mm

verification_passed: true

sensor_close:

intrinsic:

focal_length: 16.0

baseline: 30.0

distortion: [-0.008, 0.002, 0.0005, -0.0003]

sensor_offset: [0.01, -0.005]

extrinsic:

translation: [125.2, -40.1, 185.7]

rotation: [0.3, -0.8, 179.1]

calibration_date: "2026-03-27T14:30:00"

residual_error: 0.06  # mm

verification_passed: true

cross_calibration:

T_wide_to_close:

translation: [4.7, 5.2, -14.4]

rotation: [-0.2, 0.4, 0.8]

residual_error: 0.07  # mm

7.7. Интеграция с основной системой

Калибровочные данные интегрируются с основной системой управления через ROS 2.

| Механизм | Описание |
| --- | --- |
| ROS 2 service /calibration/load | Загрузка калибровки по запросу (LoadCalibration.srv) |
| Automatic loading | Автоматическая загрузка при старте системы из /etc/robot/calibration/ |
| Runtime recalibration | Возможность обновления калибровки без перезапуска системы |
| Калибровочные файлы (IF-032) | YAML-файлы, читаемые Vision System (см. Interfaces_Document.docx) |
| ROS 2 Action (IF-034) | Управление роботом для калибровочных позиций (reduced speed mode) |

7.8. Технологический стек

| Технология | Назначение | Версия |
| --- | --- | --- |
| Python 3.10+ | Основной язык разработки GUI и алгоритмов | 3.10+ |
| Qt5 (PyQt5/PySide2) | GUI framework | 5.15+ |
| OpenCV | Image processing, camera calibration | 4.8+ |
| NumPy / SciPy | Математические вычисления, оптимизация | 1.24+ / 1.11+ |
| ROS 2 (Humble/Iron) | Интеграция с роботом и системой управления | Humble/Iron |
| YAML (PyYAML) | Формат конфигурационных файлов | 6.0+ |
| Matplotlib / VTK | Визуализация point cloud и профилей | 3.7+ / 9.2+ |

7.9. Бюджет разработки Calibration Service

| Статья | Стоимость (BYN) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Разработка ПО (1 разработчик × 2 мес) | 8,000 | GUI + алгоритмы + интеграция ROS 2 |
| Калибровочные артефакты | 5,000 | Пластина, gauge blocks, сфера, крепления |
| ИТОГО: | 13,000 |  |

Примечание: бюджет учтён в общем бюджете проекта (Project_Plan.docx, раздел 4) и в бюджете R&D фазы (POC_and_RnD_Plan.docx, POC #1).